Obnova průčelí kostela sv. Antonína, čp. 600, k.ú. Holešovice

Strossmayerovo náměstí, Praha 7

V současné době probíhají restaurátorské práce na obnově průčelí kostela sv. Antonína v Holešovicích na Strossmayerově náměstí. Z výsuvné plošiny v roce 2008 bylo zjištěno, že některé prvky průčelí jsou v havarijním stavebně technickém stavu.

- Kostel sv. Antonína byl vystavěn v novogotickém slohu mezi lety 1908 – 1914 podle plánů stavitele Františka Mikše z r.1906.  Památková hodnota stavby spočívá v jejím působení jako solitérní pohledové lokální dominanty a v dokumentaci historizující sakrální architektury z období počátku 20. století. Ačkoliv objekt není zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek, je nositelem hodnot jak v oblasti městotvorné, tak architektonické.

Baldachýn nad sochou sv. Antonína musel být zajištěn proti pádu. Jednotlivé díly byly postupně sneseny z lešení a odvezeny do restaurátorského ateliéru. Při kopírování musí být baldachýn konstrukčně přepracován a vylepšen.

Dalšími prvky průčelí, jejichž stav byl alarmující, byly stříšky zubořezu průčelí a fiály v jeho horní části. Zkorodované  železné dráty mělkého armování trhaly beton stříšek. Vrchní povrchově zkorodovaná vrstva výdusků z hlinitého písku opadala.

Odhalené armatury musely být vyřezány a konzervovány. Dále se provede dodusání a tmelení poškozených míst. Stříšky budou překryty olověným plechem. Lepení „kytek“ na fiálách musí být revidováno, dojde k celkovému zpevnění a injektáži. Odhalené dráty zde budou odrezeny a ošetřeny ochrannými nátěry.

Všechny sochy na průčelí i baldachýny nad sochami Cyrila a Metoděje budou vyšetřeny ultrazvukem, aby byla prověřena případná přítomnost prasklin.