| Úplný název akce (projektu): |  | Změny a aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy, stav k 31.12.2010 |
| --- | --- | --- |
| Dílčí část projektu: |  |  |
| Příloha číslo a název: |  | A 1 Souhrnná zpráva |
| Stupeň projektové dokumentace: |  | Program rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje |
| Datum: |  | 01/2011 |
| Objednatel (investor): |  | Pražská vodohospodářská společnost a.s. |
|  |  | Žatecká 2/110 |
|  |  | 110 00 Praha 1, Staré Město |
| Zpracovatel: |  | HYDROPROJEKT CZ a.s. |
|  |  | Táborská 31, 140 16 Praha 4 |
| Generální ředitel: |  | Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA |
| Ředitel divize: |  | Ing. Josef Drbohlav |
| Hlavní inženýr projektu: |  | Ing. Milena Lesinová |
| Technická kontrola: |  |  |
|  | Zodpovědní projektanti profesí: |  |
|  | vodohospodářská část | Ing. Jindřich Šesták |
|  | Na projektu dále spolupracovali: | Ing. Stanislav Hanák |
|  |  | Hana Kűhnelová |
|  |  | Ing. Petra Martanová |
|  |  | Ing. Petra Nováčková |

Společnost HYDROPROJEKT CZ a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2004.

© HYDROPROJEKT CZ a.s. člen skupiny Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici)..

SEZNAM PŘÍLOH

| Textová část |  |  |  | Archivní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 |  | Souhrnná zpráva | 000456/11/1 |
| A | 2 |  | Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji | 000166/11/1 |
| A | 3 |  | Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich adm.částech | 011110/10/1 |

OBSAH

Strana

1.	Účel a cíl Plánu rozvoje	7

2.	ČLENĚNÍ A ORGANIZACE Plánu rozvoje, aktualizace dat	11

2.1	Členění a organizace Plánu rozvoje	11

2.1.1	A. Textová část	11

2.1.2	B. Grafická část	11

2.1.3	C. Databázová část (tabulková část)	12

2.2	Aktualizace dat	15

3.	Výchozí Podklady	17

4.	Seznam obcí kraje	19

5.	Návrh časového plánu realizace	21

6.	Seznam dokladů	25

# Účel a cíl Plánu rozvoje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy (dále jen „Plán rozvoje“) je dokumentace, která si klade za cíl určit další směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v posuzovaném regionu. „Plán rozvoje“ je zpracován s výhledem na cca 15 let (do roku 2015).

Zpracování „Plánu rozvoje“ zahrnuje:

- shromáždění podkladů o demografickém vývoji kraje (územního celku) a jednotlivých obcí,

- zhodnocení současného stavu zásobování vodou a odkanalizování ve všech obcích a jejich administrativních částech. Výchozím obdobím je aktuální stav vodovodů a kanalizací v roce 2002 2010,

- výpočet potřeby vody a produkce odpadních vod,

- návrh potřebných rekonstrukcí objektů vodovodů a kanalizací,

- návrh rozvoje vodovodů a kanalizací s výhledem na 15 5 let včetně časového harmonogramu,

- podklady pro nouzové zásobování pitnou vodou,

- stanovení potřebných investičních nákladů,

V „Plánu rozvoje“ se předpokládá, že k cílovému roku, bude ukončen základní vývoj vodovodů i kanalizací. Plán rozvoje si klade za cíl navrhnout taková technická opatření, kterými bude dosaženo těchto záměrů :

Vodovody – zásobování pitnou vodou

- zabezpečit kapacitu zdrojů pitné vody, která bude pokrývat předpokládanou potřebu vody s výhledem k cílovému roku,

- provést opatření na existujících zdrojích, která odstraní současné problémy s dodržováním požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

- navrhnout opatření na vodárenských systémech, která je uvedou do souladu s platnými doporučeními, předpisy, normami a vyhláškami,

- navrhnout výstavbu nových vodovodů v souladu s rozvojovými záměry města,

- navrhnout plán rekonstrukce vodovodních sítí a objektů, který povede k omezení nárůstu vody nefakturované při respektování finančních možností vlastníků sítí.

Odvedení a čištění odpadních vod

- všechny městské části budou vybaveny sběrným systémem městských odpadních vod,

- vypouštěné vody z čistíren nad 10 000 EO, budou splňovat předepsané limity pro dusík a fosfor,

- navrhnout rekonstrukce čistíren odpadních vod, kanalizačních sítí a objektů, která je uvedou do souladu s platnými doporučeními, předpisy, normami a vyhláškami,

- navrhnout přiměřenou likvidaci odpadních vod v lokalitách nevybavených sběrnými systémy,

- stavba kanalizačních zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu,

- navrhnou výstavbu nových kanalizací v souladu s rozvojovými záměry města.

Jednotlivé části plánu rozvoje - demografický rozvoj regionu, návrhy technických opatření v oblasti vodovodů a kanalizací a finanční ohodnocení navrženého plánu rozvoje - byly v průběhu zpracování projednávány s objednateli, tj. s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. a s Ministerstvem zemědělství České republiky, byly konzultovány s Odborem městského investora a Vodoprávním orgánem Magistrátu hl. m. Prahy a s Pražskými vodovody a kanalizace a.s.

„Plán rozvoje“ obsahuje zpravidla jedno navrhované řešení zásobení pitnou vodou a likvidace odpadních vod, které je za současných technických a ekonomických podmínek - úrovně technického poznání, ceny stavebních prací, provozních nákladů a dalších faktorů -optimální. Právě změny těchto vstupních podmínek mohou do budoucnosti měnit i rozhodovací kritéria a přinášet nové pohledy na možná řešení. Navržené řešení proto není možné považovat za „absolutně správné“ a při konkrétní realizaci je třeba posuzovat i další možná řešení, která bude třeba dokládat technicko - ekonomickým posouzením.

Uživatel „Plánu rozvoje“ si položí při nahlédnutí do dokumentace otázku „Co mi vlastně tato obsáhlá dokumentace přináší?“ a bude přemýšlet, jak se v dokumentaci rychle orientovat. V úvodu Souhrnné zprávy se proto budeme snažit na tuto otázku odpovědět.

Podrobný popis obsahu jednotlivých příloh „Plánu rozvoje“ je uveden v následující kapitole. Každý z uživatelů „Plánu rozvoje“ bude využívat jiné informace a pro rychlejší orientaci je proto v následujícím textu popsáno jak potřebné informace získat.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. může „Plán rozvoje“ využít jako základní informační materiál o stavu infrastruktury vodovodů a kanalizací v kraji, o problémech, které se v této oblasti vyskytují a získat podklady pro směřování rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací do budoucnosti. „Plán rozvoje“ je důležitým podkladem pro regionální plánování. „Plán rozvoje“ je možné rovněž využít pro podklad pro vyjádření k dotacím a jako doplňující podklad pro vodohospodářská rozhodnutí.

„Plán rozvoje“ navrhuje priority z hlediska postupu výstavby vodovodů a kanalizací, při kterých respektuje řadu vlivů z pohledu celého kraje. V „Plánu rozvoje“ je upřednostňováno řešení optimální z hlediska celého kraje a může se tak dostat do rozporu s lokálními zájmy některých obcí. Při projednávání žádostí o dotace na jednotlivé stavby, případně při povolování staveb realizovaných bez dotací, je proto třeba přihlédnout k řešení, které je navržené v „Plánu rozvoje“. Stavebník by měl doložit výhody odlišně od navrhovaného řešení.

„Plán rozvoje“ je svoji hloubkou zpracování dostatečným podkladem pro územní plánování. Při zpracování územních plánů by proto měla být doporučení „Plánu rozvoje“ respektována. I v těchto případech však bude nutné řešit otázku reálnosti očekávaného či žádaného rozvoje některých lokalit.

Pro zjednodušení práce s „Plánem rozvoje“ byl zpracován databázový program „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na úrovni kraje“, který zrychluje přístup k informacím. Informace jsou uloženy v databázi, která je předávána jako součást „Plánu rozvoje“. Z databáze je možné pomocí programu PRVKUK získat popis částí města  a vybrané technické, časové a investiční údaje pro jednotlivé části města. Informace o umístění jednotlivých staveb je možné získat z tištěných nebo digitálních situací vodovodů a kanalizací.

Digitálně zpracované situace vodovodů a kanalizací, které jsou součástí „Plánu rozvoje“ a obsahují objekty vodovodů a kanalizací a základní strukturu trubních sítí, jsou vhodným podkladem pro budoucí vytváření geografických informačních systémů.

Součástí předané dokumentace je základní struktura GIS, která umožňuje zobrazení textových a tabulkových informací v mapovém podkladu.

Pro Ministerstvo zemědělství ČR je „Plán rozvoje“ doplňující informací při posuzování žádostí o dotaci na realizaci jednotlivých staveb. „Plán rozvoje“ dává ucelenou informaci o potřebných nákladech na výstavbu a rekonstrukce infrastruktury vodovodů a kanalizací v kraji.

„Plány rozvoje“jednotlivých krajů budou podkladem pro vytvoření „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky“.

Popis dále doplňují bilanční údaje vodovodů (tabulka VII, VIII) a kanalizací (tabulka IX, X) a technické, cenové a časové údaje vodovodů (tabulka XI) a kanalizací (tabulka XII).

Umístění vodovodů a kanalizací je zobrazeno v situacích 1:25 000.

# ČLENĚNÍ A ORGANIZACE Plánu rozvoje, aktualizace dat

## Členění a organizace Plánu rozvoje

Obsahová skladba „Plánu rozvoje“ vychází z podmínek doporučených v Metodickém pokynu pro zpracování Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje MZe ČR z roku 2002, č.j. 10 534/2002-6000 a dodatku číslo 1 č.j. 7869/2004-7000. Podrobnější uspořádání bude patrné ze seznamu příloh. K jednotlivým částem uvádíme doplňující informace.

### A. Textová část

Textová část obsahuje tři základní přílohy:

- A.1. Souhrnná zpráva, která obsahuje souhrn základních informací o řešeném území. Uvedeny jsou zde údaje o členění „Plánu rozvoje“, seznam příloh, seznam hlavních podkladů  použitých při zpracování „Plánu rozvoje“, základní identifikační části kraje, seznam obcí a jejich částí se základními identifikačními prvky, základní charakteristika vodovodů a kanalizací v regionu, přehled provozovatelů vodovodů a kanalizací, předpoklady pro vypracování časového rozvrhu realizace a návrh časového rozvrhu realizace.

- A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji, který obsahuje, souhrnný popis vodovodů a kanalizací - obsahuje souhrnné informace o demografickém vývoji v posuzovaném regionu, výpočet potřeby vody, výpočet produkce odpadních vod. Současně jsou zde uvedeny údaje o koncepci rozšiřování, rekonstrukcí a výstavby nových vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod,

- A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech -obsahuje podrobný popis vodovodů a kanalizací jednotlivých měst, obcí a jejich administrativních částí. Příloha A.3. je členěna na jednotlivé dílčí části podle obcí s rozšířenou působností.

### B. Grafická část

Informace uvedené v textové a tabulkové části jsou doplněny grafickými přílohami v části B - Grafická část. V části B jsou uvedeny:

- přehledná situační schémata vodovodů a kanalizací, která vyjadřují stav vodovodů a kanalizací v čase,

- přehledné schéma zásobení regionu pitnou vodou,

- situace vodovodů a kanalizací v měřítku 1:25000.

Grafická část v tištěné podobě je doprovázena digitální podobou, která má formu geografického informačního systému (GIS). GIS byl vytvořen v souladu s požadavky „Metodického pokynu“ v softwarovém prostředí, které si vyžádala Pražská vodohospodářská společnost. GIS umožňuje získat v mapovém prostředí potřebné datové a textové informace k obcím a jejich místním částem.

### C. Databázová část (tabulková část)

Data získaná při zpracování „Plánu rozvoje“ byla přenesena do databázového software, který umožňuje vytvářet uživateli tabulky s kombinacemi všech údajů, které databáze obsahuje. Databázový software neobsahuje aktualizaci Regionálních plánů implementace. Ty jsou vydávány pouze v tištěné podobě.

Databázový software je „prohlížečka“, která je určena pro pracovníky Ministerstva zemědělství ČR a Krajských úřadů , která zjednodušuje přístup k informacím o jednotlivých obcích. Pomocí programu je možné získat potřebné demografické, technické a ekonomické údaje pro jednotlivé obce, a je pomocí něho je zabezpečen přístup k textům, které popisují jednotlivé obce. Data není možné, s výjimkou textů, upravovat.

V tištěné formě „Plánu rozvoje“ je uvedena tabulková část C, ve které jsou uvedeny tabulky shrnující základní bilanční, technické a finanční informace. Část C je rozdělena do tří ucelených celků :

- souhrnné tabulky

- tabulka I  -- uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části předpokládaný vývoj trvale bydlících obyvatel,

- tabulka II  - uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části předpokládaný vývoj počtu osob s časově omezeným pobytem (přechodně bydlících obyvatel),

- tabulka III  - vodovody - uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části předpokládané připojení obyvatel na vodovod k roku 2002, 2010 a 2015,

- tabulka IV  - kanalizace - uvádí pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části předpokládaný vývoj počtu obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV k roku 2002, 2010 a 2015,

- tabulka V  - uvádí pro kraj a provozovatele souhrnný přehled údajů o počtu bydlících a zásobených obyvatel, o výpočtu potřeby vody a o potřebných investičních nákladech,

- tabulka VI  - uvádí souhrnný přehled údajů o počtu bydlících a odkanalizovaných obyvatel, o výpočtu produkce odpadních vod a o potřebných investičních nákladech,

- tabulka XV vodovody – uvádí pro celý kraj souhrnný údaj o počtu bydlících a zásobených obyvatel, o potřebě vody, počtu veřejných vodovodů, délce sítě a průměrné výší vodného v roce 2000,

- tabulka XVI kanalizace - uvádí pro celý kraj (region) souhrnný údaj o počtu bydlících obyvatel a obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci, z toho počet obyvatel napojených a nenapojených na ČOV , množství vypouštěné odpadní vody do veřejné kanalizace, množství čištěných odpadních vod celkem, počet veřejných kanalizací, počet veřejných kanalizací napojených na ČOV, délka kanalizační sítě, průměrná cena stočného v roce 2000,

- tabulky vodovodů

- tabulka VII  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. Obsahuje předpokládaný vývoj počtu trvale a přechodně bydlících obyvatel a jejich připojení na veřejný vodovod. Dále obsahuje podrobné údaje o výpočtu potřeby vody. Údaje jsou uvedeny v m3/den, v mil.m3/rok a v l/os×den,

- tabulka VIII  - je zpracována pro jednotlivé vodovody  kraje. Tabulka popisuje bilanci potřeby vody, tj. vývoj potřeby vody a zabezpečení potřeby vody zdroji,

- tabulka XI  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části, pro skupinové vodovody. V tabulce je uvedena podrobná specifikace technických údajů , předpokládaných realizačních termínů a investičních nákladů pro stávající, rekonstruované a navrhované objekty vodovodu v obci. Technické informace pro části skupinových vodovodů, které slouží pro zásobení několika měst a obcí jsou popisovány v samostatných tabulkách. Samostatné tabulky, které mají názvy jednotlivých skupinových vodovodů jsou umístěny na konci souboru tabulek,

- tabulka XIII  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části, pro skupinové vodovody. Tabulka obsahuje rozložení potřebných investičních nákladů v čase,

- tabulky kanalizací

- tabulka IX  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. Obecně ji lze charakterizovat jako tabulku, v níž jsou uvedeny základní informace potřebné pro výpočet produkce odpadních vod a znečištění. Tato tabulka obsahuje předpokládaný vývoj počtu trvale a přechodně bydlících obyvatel, informace o jejich odkanalizování (t.j. počtech obyvatel napojených a nenapojených na kanalizační sítě), informace o způsobu likvidace odpadních vod (na čistírnách odpadních vod, v septicích aj.). Pro výpočet produkce odpadních vod a znečištění jsou v této tabulce uváděny ještě údaje specifické produkce odpadních vod a znečištění trvale žijících obyvatel a údaje o celkové produkci odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti. Doplňujícími informacemi jsou počty jednotlivých částí systémů určených pro odvádění a čištění odpadních vod - čistírnách odpadních vod, kanalizačních sítích, čerpacích stanicích atd.

- tabulka X  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. V této tabulce jsou prezentovány informace o jejich celkové produkci odpadních vod a znečištění. V případě, že je v této lokalitě uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod, jsou v této tabulce uvedeny základní informace o čistírně (typ čistírny resp. navrhovaná technologie čištění odpadních vod, přítok na čistírnu, zbytkové znečištění, produkce kalu a způsob likvidace kalu).

- tabulka XII  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. V tabulce je uvedena podrobná specifikace technických údajů, předpokládaných realizačních termínů a investičních nákladů pro stávající, rekonstruované a navrhované objekty odkanalizování v obci,

- tabulka XIV  - je zpracována pro jednotlivá města, obce a jejich administrativní části. Tabulka obsahuje rozložení potřebných investičních nákladů v čase,

- aktualizace Regionálních plánů implementace (RPI)

- tabulka XVII vodovody – uvádí přehled zdrojů a úpraven vody, ve kterých nejsou zajištěny ukazatelé dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v požadovaných hodnotách,

- tabulka XVIII kanalizace – uvádí přehled aglomerací s ekvivalentním počtem obyvatel větším než 2000 a menším než 10000, s uvedením výstavby nových případně dostavby stávajících sběrných systémů včetně zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění OV,

- tabulka XIX kanalizace - uvádí přehled aglomerací, s ekvivalentním počtem obyvatel větším než 10000, s uvedením opatřeních zajišťujících příslušné požadavky na sledované ukazatele pro vypouštěné odpadní vody, zejména odstranění celkového fosforu a dusíku,

- tabulka XX kanalizace – uvádí přehled aglomerací s ekvivalentním počtem obyvatel větším než 300 a menším než 2000, s přehledem opatřeních zajišťujících přiměřené čištění odpadních vod před vypouštěním do sběrných systémů,

- tabulka XXI vodovody – uvádí přehled opatřeních zlepšujících technologické procesy k zajištění kvality pitné vody podle ukazatelů vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů u vodárenských zdrojů a úpraven vody,

- tabulka XXII vodovody – uvádí přehled opatřeních zajišťujících stálou kvalitu distribuované pitné vody u jednotlivých vodárenských distribučních systémů,

- tabulka XXIII vodovody – uvádí přehled staveb pro výstavbu nebo rozšíření veřejné vodovodní sítě, v místech, kde místní zdroje nemají požadovanou kvalitu,

Mimo výše popsané dokumentace, která je předávána v „papírové formě“ je dokumentace předávána i v digitální podobě. Uspořádání digitální formy je odlišné a kromě digitálních kopií „Plánu rozvoje“ obsahuje programový produkt PRVKUK.

Digitální kopie dokumentace je předávána na CD a obsahuje:

- texty - jsou zpracovány v textovém editoru Microsoft Word CZ 2000 pro Windows 2000.

Textové části A, B1 jsou ve dvou samostatných souborech formátu „doc“.

Textová část B2 je rozdělena do samostatných souborů, ve kterých označení souboru odpovídá kódovému číslu obce.

- tabulky - jsou zpracovány v tabulkovém procesoru Microsoft Excel CZ 2000 pro Windows 2000.

Všechny tabulky jsou uvedeny ve formátu „xls“.

- grafické přílohy - jsou zpracovány pomocí těchto programových produktů:

- situace 1:25000 - MicroStation

- přehledná schéma – MicroStation a AutoCAD

Vypracování programu PRVKUK zajistilo Ministerstvo zemědělství ČR a program byl poskytnut všem zpracovatelů „Plánů rozvoje“ a Krajským úřadům, v hl. m. Praze Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

Program je koncipován jako „prohlížečka“, která umožňuje prohlížení dat a vytváření tabulkových sestav. Program nebyl připraven tak, aby umožňoval aktualizaci dat. Hydroprojekt CZ a.s. doplnil program PRVKUK o možnost přímého vstupu do popisu obcí a jejich místních částí a o vazbu na digitální situace.

## Aktualizace dat

„Plány rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ stejně jako dřívější „Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku“ byly koncipovány tak, aby umožňovaly pravidelnou aktualizaci dat a textů. Digitální zpracování dat a textů vytváří do budoucnosti možnost aktualizovat datovou základnu „Plánu rozvoje“ a doplňovat informace do popisů vodovodů a kanalizací v městech, obcích a jejich částí informace o výstavbě nových zařízení, případně opravovat zjištěné odchylky.

Uživatel dostává v podobě programu PRVKUK k dispozici standardní software vytvořený k tomu, aby umožňoval prohlížení dat bez toho, že by bylo možné data doplňovat nebo opravovat.

Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů se předpokládá aktualizace „Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ v periodě cca 8 -10 let, to znamená, že by příští aktualizace měla proběhnout v letech 2010 – 2012. Období 10 let je však z hlediska rozvoje vodovodů a kanalizací poměrně dlouhé. Ze zkušeností získaných při aktualizaci v minulosti zpracovaných „Programů rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku“ je možné konstatovat, že již zhruba po dvou letech ztrácejí svoji vypovídací schopnost a je třeba data aktualizovat.

Doporučujeme proto uživateli využít digitálních datových podkladů, které budou archivovány u zhotovitele „Plánu rozvoje“ a zajišťovat aktualizaci dat s periodicitou kratší nejlépe po dvou letech.

Pro zjednodušení aktualizace, bez toho že by bylo nutné opakované obesílání městských a obecních úřadů dotazníky, bude třeba na straně uživatele vytvořit systém registrace nově realizovaných staveb, případně změn existujících, včetně základních technických parametrů. Ty pak bude možné jednoduše doplnit do databáze a provést transport aktualizovaných dat pro databázi uživatele.

Obdobně bude možné postupovat i v případě aktualizace grafických příloh.

# Výchozí Podklady

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy je vypracován na základě Metodického pokynu pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, které vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky pod č.j. 10 534/2002-6000 a dodatku číslo 1 č.j. 7869/2004-7000 podle § 4 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2,3 a 4 prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podkladem pro zpracování „Plánu rozvoje“ byly Koncepční model distribučního systému zásobení vodou hl.m.Prahy a Generel odvodnění hlavního města Prahy, které byly zpracovány samostatně.

Koncepční model a Generel odvodnění byly vypracovány v letech 1999 – 2002. V průběhu zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy“ byly podklady a návrhy v nich uvedené aktualizovány.

Aktualizace proběhla ve spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. a dotazováním u městských částí.

Významným podkladem pro vypracování „Plánu rozvoje“ byly Regionální plány implementace (RPI), které byly v letech 2000 – 2002 vypracovány jako podklad pro souhrnnou dokumentaci žádosti o stanovení přechodných období v oblasti odvádění a čištění komunálních odpadních vod Směrnice Rady č.91/271/EHS o čištění komunálních odpadních vod a v oblasti zásobování pitnou vodou Směrnice Rady č.98/83/EHS o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu při projednávání podmínek vstupu České republiky do Evropské unie. Přechodné období je stanoveno pro oblast odpadních vod do konce roku 2010, pro oblast zásobování pitnou vodou do konce roku 2006.

Zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy bylo využito pro aktualizaci Regionálních plánů rozvoje. Stavby zahrnuté v regionálních plánech rozvoje patří jak v oblasti kanalizací tak i vodovodů k hlavním prioritám výstavby v regionu.

Podkladem pro aktualizaci 2010 byly koncepční dokumenty Pražské vodohospodářské společnosti a.s., dopisy Ministerstva zemědělství, Magistrátu hl. m. Prahy a jednotlivých městských částí – viz seznam dokladů v závěru zprávy.

# Seznam obcí kraje

Seznam měst, obcí a jejich částí byl vytvořen z databáze předané Ministerstvem zemědělství České republiky jako podklad pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy“. Databáze obsahovala základní strukturu členění hl. m. Prahy na městské části.

Pro potřeby zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy byl seznam upraven tak, aby respektoval specifikum Prahy, které je tvořeno pouze místními částmi. Území Prahy bylo rozděleno v závislosti na povodích čistíren odpadních vod. Vzniklo tak 32 samostatných celků.

Takto vytvořeným celkům byl přiřazen kód PRVKUK používaný v celém dokumentu. Struktura kódu je tvořena těmito informacemi:

Jako poslední v pořadí je uvedena tzv. „fiktivní obec“, která je určena pro popis oblastních a skupinových vodovodů, které zajišťují zásobení rozsáhlých území a není možné je přiřadit k jednomu městu či obci. V případě hl. m. Prahy je to distribuční systém včetně zdrojů, kterým je voda dopravována do jednotlivých částí města, a průmyslový vodovod, který zajišťuje zásobení průmyslových objektů v oblasti Malešic vodou z Vltavy.

V úvodu přílohy A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech je uveden úplný seznam všech městských částí ve struktuře, která byla upravena pro potřeby zpracování „Plánu rozvoje“. Současně jsou v tabulce uvedeny používané identifikační kódy.

# Návrh časového plánu realizace

Návrh časového plánu realizace respektuje řadu vstupů a vlivů, které se dotýkají území hl. m. Prahy. Priority výstavby vodovodů a kanalizací byly předmětem rozsáhlé diskuse v průběhu zpracování „Plánu rozvoje“ a jejich konstrukce je výsledkem jednání se zadavateli studie.

Základními vstupy pro stanovení priorit výstavby byly tyto předpoklady:

- splnění závazků, ke kterým se Česká republika přihlásila v rámci přístupových jednání pro vstup do Evropské unie. Potřebné investice do vodovodní a kanalizační infrastruktury byly shrnuty v Regionálních plánech implementace, které byly zpracovány v letech 2000 – 2002,

- definování rozvojových ploch na území hl. m. Prahy na podkladě schváleného Územního plánu hl. města Prahy,

- potřeba rekonstrukce a modernizace současných zařízení, která vyplynula z posouzení stávajícího stavu infrastruktury, které bylo provedeno v rámci prací na „Plánu rozvoje“ a ze záměrů vlastníků a provozovatelů.

Časový postup výstavby nových objektů a rekonstrukce byl pro vodovody, kanalizace a ČOV volen podle následujících priorit :

vodovody

- zabezpečení jakosti vody ve zdrojích, kde jejich současný stav může ohrozit zdravotní stav obyvatelstva (jakost pitné vody)	do roku 2008

- nové stavby, případně náhrada staveb jejichž technický stav  ohrožuje provoz systému	do roku 2010

- rekonstrukce vodovodních sítí a objektů,

průběžně v rozsahu 1,25 % potrubí DN 150

- výstavba nových částí vodovodu	do roku 2015

- stavba vodárenských zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu	do roku 2020

kanalizace

1.	výstavba kanalizací a ČOV v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů, výstavba ČOV a kanalizací zahrnutých do mezinárodních programů pro zlepšení čistoty vody v tocích trvá i po roce 2010	do roku 2010

2.	nové stavby, případně náhrada staveb jejichž technický stav ohrožuje provoz systému - trvá i po roce 2010,	do roku 2010

- rekonstrukce kanalizačních systémů

průběžně po celé období dle Generelu odvodnění

- výstavba nových kanalizací	do roku 2015

- stavba kanalizačních zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu	do roku 2015

- celková přestavba a rozšíření ÚČOV	do roku 2010

pokračuje

Při stanovení investičních záměrů a finančních nákladů zpracovatelé přihlédli rovněž k rozpočtovým dokumentům hl. m. Prahy, k Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 13/01, kapitola 02-městská infrastruktura, a k Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 0419, návrh plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované PVS a.s. na rok 2004.

Důležité je zde zdůraznit skutečnost, že „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy“ je zpracován pro období do roku 2015. Realizační preference jsou vymezeny pro období 12 let s tím, že v případě realizačních preference č. 5 a č. 6 mohou přesáhnout i rok 2015. Možnost realizovat navržený časový plán výstavby vyplyne z množství investičních prostředků, které budou pro toto časové období k dispozici. Pro investování je možné uvažovat s celou škálou zdrojů, kterými jsou příspěvky z Evropské unie (ISPA fondy, Kohezní fondy), dotační tituly Ministerstva zemědělství a životního prostředí, rozpočty měst a obcí, rozpočty vlastníků vodovodů a samozřejmě i investice privátních subjektů.

Přes poměrně širokou škálu různých finančních zdrojů nebude možné v žádném případě uspokojit všechny potřeby případně představy, které na území hl. m. Prahy vzniknou. Stanovené priority jsou proto důležitým rozhodovacím kritériem pro výběr investic, které bude nutné upřednostnit.

Zařazení jednotlivých staveb vodovodů a kanalizací do časových období je uvedeno pro vodovody v tabulkách XIII a XI a pro kanalizace v tabulkách XII a XIV. Samostatně pro vodovody a kanalizace jsou v příloze uvedeny grafy č.12 - 15 vyjadřující potřebný roční objem investičních prostředků.

V tabulkách XVIII – XXIII jsou konkretizovány preferenční stavby na území Prahy, které byly zahrnuty do Regionálních plánů implementace.

Tabulky popisující časový plán investic jsou v přehledném uspořádání uvedeny v části C. V navazujících tabulkách č. 1 uvádíme přehled potřebných investičních nákladů  v letech 2003 – 2015 2010-2015.

- Investiční náklady

tabulka

č. 1

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mil.Kč |  |  |  |  |  |
| IN celkem | 2 177 | 4 705 | 6 063 | 6 577 | 5 103 | 8 528 |
| IN upravené (voda+kanal) | 1 202 | 3 200 | 3 068 | 3 582 | 3 678 | 8 528 |
| Vodovody. | 772 | 1 320 | 1 469 | 1 528 | 1 697 | 3 183 |
| nové stavby | 62 | 110 | 210 | 212 | 213 | 298 |
| rekonstrukce řadů | 372 | 669 | 581 | 584 | 835 | 2 296 |
| rekonstrukce ostatní | 338 | 541 | 678 | 732 | 648 | 588 |
| Kanalizace | 430 | 1 880 | 1 599 | 2 053 | 1 981 | 5 346 |
| nové stavby | 39 | 135 | 327 | 306 | 305 | 1 090 |
| rekonstrukce stok | 215 | 879 | 1 089 | 1 380 | 1 356 | 3 918 |
| rekonstrukce ostatní | 176 | 866 | 183 | 366 | 320 | 338 |
| ÚČOV | 925 | 1 500 | 2 995 | 2 995 | 1 425 | 0 |
| Protipovodňová opatření | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Seznam dokladů

Aktualizace 2007:

  - dopis na Magistrát hl. města Prahy – odbor městského investora z 19.1.2007

  - dopis z Magistrátu hl. města Prahy – odboru městského investora z 22.2.2007

  - rozhodnutí o povolení k odběru povrchové vody z vodárenské nádrže Želivka, č.j. Vod: 235-2421/92 z 31.12.1992

  - rozhodnutí o povolení ke snížení kapacity čistírenské linky ČOV Svépravice č.j.: MHMP-150379/2003/OZP-IX/R-142/Fi z 10.11.2003

  - rozhodnutí č.j.: MHMP-111816/2005/OZP-IX/R-40/Fi z 23.6.2005 - o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o vypouštění odpadních vod z ÚČOV do Vltavy z 22.11.2000

  - rozhodnutí o povolení k odběru povrchové vody z řeky Jizery pro ÚV Káraný č. j.: ŽP.231.2-26328/2006 z 1.11.2006

  - rozhodnutí o povolení k odběru povrchové vody z řeky Vltavy pro ÚV Podolí SZn.: S-MHMP 363164/2006/OOP-II/R-300/Sh z 22.11.2006

  - rozhodnutí o povolení k odstranění vodního díla SZnj.: S-MHMP 394496/2006/OOP-II/R-339/Fi z 4.12.2006

  - rozhodnutí o povolení k odběru povrchové vody z řeky Vltavy pro průmyslový vodovod SZn.: S-MHMP-422284/2006/OOP-II/R-345/Ka z 10.01.2007

  - stanovisko Ministerstva zdravotnictví k aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Praha, Zn. ČIL-16.4.2007/13349-N ze dne 18..4.2007

  - stanovisko Ministerstva životního prostředí k aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Praha Zn. 28804/ENV/071304/650/07 ze dne 20.4.2007

  - stanovisko Ministerstva zemědělství k navrhované aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Praha č.j. 14783/2007-1630ze dne 27.4.2007

  - stanovisko Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. k aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Praha, Zn. 9559/07 ze dne 4.5.2007

  - dopis z Magistrátu hl.m. Prahy, odboru ochrany prostředí k aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Praha, SZn. S-MHMP163928/2007/OOP-II/Po ze dne 10.5.2007

Aktualizace 2010

  - dopis z Magistrátu hl.m. Prahy, odboru ochrany prostředí k aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Praha, SZn. S-MHMP754995/2010 č.j. MHMP 826736/2010/OOP-IIPp z 11.10.2010

  - dopis z Ministerstva zemědělství, odboru vodovodů a kanalizací (číslo útvaru 15130),čj. 26847/2010-15130 z 9.9.2010

  - dopisy od jednotlivých městských částí hl. m. Prahy

- dopis z městské části Praha 2, odbor životního prostředí, 21.12.2010

- dopis z městské části Praha 3, odbor technické správy majetku a investic, 			29.12.2010

- dopis z městské části Praha 4, odbor stavební, 29.12.2010

- dopis z městské části Praha 5, odbor investiční, 13.12.2010

- dopis z městské části Praha 7, odbor výstavby a územního rozhodování, 			4.1.2011

- dopis z městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, 14.12.2010

- dopis z městské části Praha 10, odbor stavební, 10.12.2010

- dopis z městské části Praha 11, odbor životního prostředí, 14.12.2010

- dopis z městské části Praha 11, odbor správy majetku, 15.12.2010

- dopis z městské části Praha 12, odbor majetku, 6.1.2011

- dopis z městské části Praha 12, odbor životního prostředí, 11.1.2011

- dopis z městské části Praha 14, 28.12.2010

- dopis z městské části Praha 16, 13.12.2010

- dopis z městské části Praha 17, 8.12.2010

- dopis z městské části Praha 18, odbor výstavby a územního rozhodování, 			17.12.2010

- dopis z městské části Praha 20, 21.12.2010

- dopis z městské části Praha 21, odbor majetku a investic, 13.12.2010

- dopis z městské části Praha 22, odbor výstavby, 21.8.2009

- dopis z městské části Praha 22, odbor realizace staveb, 4.1.2011

- dopis z městské části Praha – Benice, 7.12.2010

- dopis z městské části Praha – Březiněves, 6.12.2010

- dopis z městské části Praha – Klánovice, 15.12.2010

- dopis z městské části Praha – Kolovraty, 7.12.2010

- dopis z městské části Praha – Královice, 16.12.2010

- dopis z městské části Praha – Kunratice, 23.12.2010

- dopis z městské části Praha – Libuš, odbor správy majetku a investic, 14.12.2010

- dopis z městské části Praha – Lipence, 5.1.2011

- dopis z městské části Praha – Lochkov, 7.12.2010

- dopis z městské části Praha – Nebušice, 8.12.2010

- dopis z městské části Praha – Nedvězí, 21.12.2010

- dopis z městské části Praha – Petrovice, oddělení výstavby a správy majetku, 			14.12.2010

- dopis z městské části Praha – Přední Kopanina, 30.12.2010

- dopis z městské části Praha – Řeporyje, 3.1.2011

- dopis z městské části Praha – Slivenec, 13.12.2010

- dopis z městské části Praha – Šeberov, 8.12.2010

- dopis z městské části Praha – Troja, 22.12.2010

- dopis z městské části Praha – Újezd, 14.12.2010

- dopis z městské části Praha – Velká Chuchle, 15.12.2010

- dopis z městské části Praha – Vinoř, 11.1.2011

- dopis z městské části Praha – Zbraslav, 20.12.2010

- e-mail z 1. Vodohospodářská s.s.r.o, 19.1.2011

- e-mail z Letiště Praha, a.s., z 20.1.2011

- dopis z městské části Praha – Dubeč, 3.2.2011

- dopis z městské části Praha – Suchdol, 5.2.2011

- e-mail z městské části Praha 12 – Komořany, 8.2.2011

  - zápis ze vstupního výrobního výboru konaného dne 29.11.2010 v Hydroprojektu CZ a.s.

  - zápis z výrobního výboru č.2 konaného dne 10.1.2011 v Hydroprojektu CZ a.s.

  - zápis ze závěrečného projednání konaného dne 7.2.2011 v Hydroprojektu CZ a.s.

  - oslovení městských částí + rozdělovník, 2.12.2010

  - rozhodnutí o prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami vydané OkÚ Benešov, RŽP, č.j. 235-2421/92 ze dne 31.12.1992, které vydal Městský úřad Vlašim pod č.j. ZIP-25721/07-617/2006/PeV ze dne 12.9.2007 pro stávající odběr povrchové vody z VD Švihov (Želivka ) pro úpravnu vody.

K databázi jsou ve formě dílčích souborů připojeny popisy všech obcí a jejich administrativních částí, které je možné přímo z programu PRVKUK zobrazit v textové editoru Microsoft Word CZ.

Databáze, tabulková část a grafická část není součástí aktualizace 2010.

V části A.3., kde jsou uvedeny popisy jednotlivých obcí a jejich částí jsou uvedeny dílčí podklady použité pro řešení konkrétní obce, či její místní části.

Grafická část není součástí aktualizace 2010.

Databázová část není součástí aktualizace 2010.

V případě hl. m. Prahy byl software poskytnut Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

Umístění jednotlivých tabulek v knihách C1 - C7 naleznete v seznamu příloh.

V PRVKUC měla tabulka označení IO.

V PRVKUC měla tabulka označení IR.

V PRVKUC měla tabulka označení II.

V PRVKUC měla tabulka označení III.

V PRVKUC měla tabulka označení IV.

V PRVKUC měla tabulka označení V.

V PRVKUC měla tabulka označení V1.

V PRVKUC měla tabulka označení V2.

Pro potřeby zpracování „Plánu rozvoje“ je vodovod definován jako samostatný provozní celek se zdroji, dopravním systémem a obcemi zásobenými z těchto zdrojů. Propojením dnes samostatných vodovodů se skupinovým vodovodem, vodovod jako položka zaniká a zdroje a obce jsou od roku připojení bilancovány jako součást skupinového vodovodu.

V PRVKUC měla tabulka označení V3.

Pro zpracování „Plánu rozvoje“ je přijata zásada, že se v celém souboru informací nesmí objevit jakýkoliv objekt nebo vodovodní řad více jak jedenkrát.

V PRVKUC měla tabulka označení V4.

V PRVKUC měla tabulka označení K1.

V PRVKUC měla tabulka označení K2.

V PRVKUC měla tabulka označení K3.

V PRVKUC měla tabulka označení K4.

V tabulkách je toto členění označováno jako kategorie 0 - 5. Do kategorie 0 jsou řazeny stávající objekty vodovodů a kanalizací. Pro rekonstrukci ÚČOV byla vytvořena vzhledem k výjimečnosti této stavby samostatná kategorie č.6.

investiční náklady podle odborného odhadu

červená- investiční náklady podle SIP 2012-2015

modrá- investiční náklady podle RIP 2011

náklady OMI se nepodařilo získat