REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI KUBELÍKOVA

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A OCENĚNÍ DŘEVIN, NÁVRH KÁCENÍ

NÁVRH VÝSADEB A PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ U STÁVAJÍCÍCH STROMŮ

PROSINEC 2006

terra floridus

zahradní architekti

Grafická 20,150 00 Praha 5-Smíchov

tel/fax:    2 33 35 31 21, 607 266 796

E-mail:     terraflorida@terraflorida.cz

OBSAH

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

- DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A OCENĚNÍ DŘEVIN, DŘEVINY NAVRHOVANÉ KE KÁCENÍ

  - Metodika ocenění a hodnocen dřevin

- NÁVRH

  - Obecné technologické zásady výsadby stromů

  - Inženýrské sítě

  - Stávající dřeviny

    - Návrh úpravy prostorů pro strom u stávajících zachovávaných dřevin

    - Ochranná opatření u ponechávaných dřevin

  - Navrhované dřeviny

    - Způsob výsadby

      - Příprava stanoviště

      - Výsadba stromů

      - Dokončovací práce

    - Seznam dřevin a požadavky na dřeviny při dodávce

- VÝKAZ VÝMĚR

- NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA

- LITERATURA

Detail způsobu výsadby M 1:50

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

lokalita:

ulice Kubelíkova, Praha 3

zadavatel:

##### Magistrát hlavního města Prahy

Odbor ochrany prostředí

sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

pracoviště: Jungmanova, 110 00 Praha 1

E-mail:  oop@cityofprague.cz

zpracovatel:

terra floridus

zahradní architekti

Ing. Radka Šimková

Grafická 20, 150 00 Praha 5-Smíchov

tel/fax:      2 33 35 31 21, 607 266 796

E-mail:      terraflorida@terraflorida.cz

datum:

prosinec 2006

stupeň:

projekt pro provedení stavby

podklady:

geodetické zaměření IMIP

aktualizovaný stav inženýrských sítí ( Jans s.r.o.)

dendrologický průzkum (Jaroslav Kolařík)

vlastní terénní šetření

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Jedná se o ulici v zástavbě bytových domů. Dnes se zde nachází alej – v části u Olšanského náměstí není alej založena vůbec, na opačném konci ulice je pouze jednostranná.

V aleji jsou zastoupeny různé druhy javorů. Původně byla alej nejspíš založena z panašovaného kultivaru javoru Acer pseudoplatanus. Postupně byla doplňována Acer negundo, Acer sacharinum, Acer platanoides, Acer platanoides´Globosum´. Nejmladší výsadby jsou zastoupeny Acer platanoides´Columnare´ a jednou třešní mahalebkou Prunus mahaleb. Stromy jsou vysazeny v malých prostorech – velikost cca 1,2 x 1,2 m, povrch je většinou uhutněný mlat nebo u mladších výsadeb drcené kamenivo.

3. DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A OCENĚNÍ DŘEVIN, DŘEVINY NAVRHOVANÉ KE KÁCENÍ

Dřeviny byly hodnoceny v červenci.

Pro ocenění dřevin, byla použita metodika Českého ústavu ochrany přírody - ‚Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les a výpočet náhradní výsadby‘ z roku 1992. Způsob výpočtu a vyčíslená hodnota je stanovena v souladu se zákonem č.17/92 Sb., zákona č.114/92 Sb., judikátu č.5/1987 a stanoviska GP ČSFR č. 2 Fgn 32/90-3.

Cena hodnocených stromů v ulici je 609 788,-Kč.

Ke kácení byly navrženy stromy ve špatném zdravotním stavu, poškozené nebo nebezpečné ( možné rozlomení stromu nebo pád větví).

Ke kácení jsou navrženy stromy pod čísly 2,9,13,19,22,23,24,25,28,30,31,32,34,35,38,42,43, 45,46,47,48, 61,63,64. Kácené dřeviny jsou v tabulkovém seznamu vyznačeny tučným písmem.

Cena dřevin navržených ke kácení je 282 514,50 Kč.

3.1  Metodika ocenění a hodnocení dřevin

Pro ocenění dřevin, byla použita metodika Českého ústavu ochrany přírody - ‚Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les a výpočet náhradní výsadby‘ z roku 1992. Způsob výpočtu a vyčíslená hodnota je stanovena v souladu se zákonem č.17/92 Sb., zákona č.114/92 Sb., judikátu č.5/1987 a stanoviska GP ČSFR č. 2 Fgn 32/90-3.

Pro doplnění informací o jedinci je ocenění doplněno o sadovnickou hodnotu a věk rostlin. Podkladem pro zpracování sloužila metodika zpracovaná doc. M. Pejchalem „Inventarizace a klasifikace jednotlivých  stromů“ a metodika prof. Machovce.

# Hodnocení stromů:

Č. :			evidenční číslo pod kterým je strom uveden (i na grafické příloze)

Název 	:		latinský název stromu

Sadovnická hodnota: vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z hlediska zahradní a krajinářské

architektury; shrnuje soubor několika faktorů (estetický, ekologický, fyziologický, biomechanický …)

5 - velmi hodnotný strom

- bez poškození, velikostně plně rozvinutý, typického tvaru

- svou funkci může plnit na stanovišti řadu desetiletí

- zachovat ve všech případech

4 - nadprůměrně hodnotný strom

- zdravý, typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu,jen nepatrně narušený

- předpoklad rozvoje po řadu dalších desetiletí, při udržení dosažené kvality

- odstranit lze jen ve výjimečných případech

3 - průměrně hodnotný strom

- zdravý resp. mírně poškozený, bez chorob a škůdců, které by se mohly rozšiřovat, tvarově může být odlišný od charakteristiky druhu

- s předpokladem dlouhodobé nebo alespoň střednědobé existence

- ponechat dalšímu vývoji, odstraní se tam, kde to záměr vyžaduje

2 - podprůměrně hodnotný strom

- poškozený, prosychající, ale bezprostředně neohrožující bezpečnost

- obvykle jen s předpokladem poměrně krátkodobé existence v přijatelném stavu, nepřesahující většinou 20 let

- postupné odstranění, výjimkou jsou stromy unikátní, památkově chráněné apod.

1 – velmi málo hodnotný strom

- velmi silně poškozený, nemocný, odumírající, odumřelý, ohrožující bezpečnost

- obvykle bez předpokladu byť jen krátkodobé existence

- okamžitě k odstranění

+ za číslicí značí přechod ke kvalitě jedince příznivějšího hodnocení

-  za číslicí značí přechod ke kvalitě jedince horšího hodnocení

Dendrometrické veličiny:

Průměr kmene:	byl vypočítán z obvodu kmene v cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí

Průměr koruny:	průměrná šířka koruny, hodnota je uvedena v metrech, měřeno krokováním s přesností na 0,5 m

Výška stromu:	celková výška jedince, hodnota je uvedena v metrech, získáno odměřením poměrné výšky a vynásobením jejího opakování s přesností na 150 cm

### Věk:

- roky	stáří stromu je vyjádřeno hodnotou 1 – 5 podle rozdělení do věkové kategorie a je stanoveno odhadem:

- 1 - 20 let

- 21 – 40 let

- 41 – 60 let

- 61 – 80 let

- 80 a více let

- kategorie	zařazení do kategorie dlouhověkosti dle nadmořské výšky (metodika Čúop)

#### Koruna:

- tvar		tvar koruny, stanovuje se pro výpočet objemu

1 – kuželovitá

2 – zaoblená

3 – kulovitá

- výška	výška koruny, stanovuje se pro výpočet objemu

## Objem koruny:

- ideální 	tabulková hodnota - dle metodiky podle průměru kmene; uvedena v m3

- skutečný 	je vypočítán z naměřených hodnot tj. výšky a průměru koruny a je

uveden m3

Základní cena:	tabulková hodnota  - stanovena podle průměru kmene; uvedena v Kč

Úprava základní ceny jednotlivých dřevin dle:

- stavu koruny - úprava základní ceny, kdy skutečný objem je porovnáván s ideálním stavem

- stavu kmene - úprava základní ceny podle rozsahu poškození

- stavu prostředí - úprava základní ceny podle půdního pokryvu

Výsledná cena:	upravená základní cena podle všech bodů metodiky

(zaokrouhleno na celá čísla)

pozn. Dřeviny navržené ke kácení jsou v tabulkovém seznamu dřevin vyznačeny tučným písmem.

4. NÁVRH

I.etapa - realizace

Návrh se podrobně zabývá pouze touto první etapou, která řeší doplnění stávající aleje. Navrhovaným druhem pro doplnění aleje je zvolen – po konzultacích s OOP MHMP jasan ´Fraxinus Excelsior´Atlas´. U všech stromů navrhujeme rozšířit prostory pro stromy na velikost 1,5x2,5 m, v části ulice mezi křižovatkou s ulicemi Chvalova a Čajkovského je velikost prostorů pro strom větší 1,9x2,5m, aby bylo možné stromy vzhledem k umístění sítí vysázet.

II.etapa - výhled

Výhledově je možné rozšířit alej na konci ulice u ulice Slavíkovy. Její realizace je možná pouze společně s rekonstrukcí parkovacích stání a odsouhlasením jejího umístění odborem dopravy Prahy 3. Správci sítí se zakresleným umístěním stromů souhlasí.

4.1  Obecné technologické zásady výsadby stromů

Při výsadbě stromů v ulici budou dodržovány následující normy:

- ČSN 83 911 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou (DIN 18915)

- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba (DIN 18916)

- ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání (DIN 18917)

- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu (DIN 18918)

- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (DIN 18920)

Použití výpěstků se řídí normami:

- ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin

- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení

4.2  Inženýrské sítě

Vzhledem k blízkosti stávajících i nově navrhovaných stromů a inženýrských sítí v ulici Kubelíkova, musí být všechny výkopové práce prováděny ručně!

Umístění nově vysazovaných stromů je projednáno s jednotlivými správci sítí. Ve výkrese je zakresleno uložení sítí podle podkladů předaných správci sítí. Umístění sítí je orientační, jejich skutečné uložení je potřeba prověřit na místě.

Při zakládání rabátek je třeba brát ohled na svislá dopravní značení.

4.3  Stávající dřeviny

4.3.1  Návrh úpravy prostorů pro strom u stávajících zachovávaných dřevin

Při rozšiřování prostorů pro strom je nutné respektovat stávající stromy – ochranná opatření viz.kap.4.3.2.

Prostor pro strom bude zvětšen na velikost 1,5x2,5m vnitřní rozměr, vymezený řadou silničních kostek. Bude sejmut stávající povrch asfalt/dlažba a okraje zvětšeného rabátka opět lemovány velkou dlažební kostkou  - okraje z dlažebních kostek budou ve stejné výškové úrovni jako chodník a v linii. Kostky budou pokládány do písku s cementem (cca 4:1)  na zhutněném štěrkovém loži (hrubý štěrk 16-32 mm) – mocnost 20-25 cm v šířce cca 20 cm.

Dále bude provedeno rozrušení a výměna svrchní zhutnělé vrstvy půdy (cca 10-15 cm). Výměna musí být prováděna maximálně opatrně s ohledem ke stávajícímu kořenovému systému, a to např. rycími vidlemi, kdy svrchní zemina bude zkypřena do hloubky 15-20 cm a substrát bude odsán. Obnažené kořeny musí být vždy chráněny proti vysychání. Zemina bude prolita cca 50l vody (pročištění zeminy, zředění nečistot). Týž den se musí doplnit substrát.

Složení substrátu:

30% lehký štěrk 8-16mm nebo keramzit

20% písek 0,063-3mm

50% organický substrát – (ornice, kompost), smíchat 1:1 se zeminou z pozemku ( bude-li použitelná)

s příměsí postupně rozpustného hnojiva Osmocote v dávce určené výrobcem.

Následně bude každý strom zalit 50 l vody.

#### 4.3.2  Ochranná opatření u ponechávaných dřevin

V kořenovém prostoru ponechávaných stromů nebude skladován žádný stavební materiál ani zemina z pozemku.

(kořenový prostor stromu je plocha půdy pod korunou stromů ohraničená okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny)

Ochrana kmenů stromů : kmeny stromů v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním prostoru výkopové mechanizace je nutno obednit do výšky alespoň 2 m. Bednění se musí vůči kmenu vypolštářovat a nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.

Ochrana koruny : v místech pohybu mechanizace nebo stavby se musí větve překážející pohybu mechanizace vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem (např. jutovou bandáží).

Ochrana kořenů a kořenového prostoru : Hloubení výkopů je třeba provádět ručně. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možno přerušit jen hladkým řezem. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran.

V případě provádění výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. je nutno kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodnější termín pro provádění výkopových prací vzhledem k vegetačním nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu mrazů větších jak -5° C a na jaře po skončení mrazového období max. do poloviny dubna.Tato opatření bude také třeba provést, zůstane-li výkop dlouhodobě odkrytý – chránit kořeny před vysycháním.

pozn. : Pokud dojde k porušení většího množství silnějších kořenů může dojít k narušení stability stromu!

Ostatní nespecifikovaná opatření při provádění stavby se budou řídit podle ČSN 83 9061 (DIN 18 920).

Pokud bude nutné odstranit části stávajících dřevin (kmen, větve) je nutné, aby tyto úpravy provedla odborná zahradnická/arboristická firma. Veškerá odstranění větví, popř. kmenů musí být prováděna ostrým řezem, který by měl být hladký a začištěný a rána by měla být co nejmenší. Taktéž řezné rány po odstraněných kořenech musí být hladké a začištěné.

4.4  Navrhované dřeviny

4.4.1  Způsob výsadby

4.4.1.1 Příprava stanoviště

Stávající prostory pro strom budou zvětšeny – vnitřní rozměr 1,5x2,5m, vymezený řadou silničních kostek a obrubníkem. V úseku ulice mezi křižovatkami ulic Chvalova a Čajkovského budou 4 prostory pro strom větší a jeden na křižovatce s ulicí Bořivojovou – 1,9x2,5m vnitřní rozměr, aby bylo možné stromy vzhledem k vedení podzemních sítí vysadit. JE NUTNÉ PŘED VÝSADBOU OVĚŘIT SKUTEČNÉ TRASY SÍTÍ!!!

V tomto prostoru bude odstraněn stávající povrch chodníku ( kostky nebo asfalt), prostor bude vymezen ze tří stran silničními kostkami, z jedné strany obrubníkem. Stejným způsobem budou založeny nově navržené prostory pro strom – odstranění stávajícího povrchu chodníku, vymezení prostoru řadou silničních kostek - okraje z dlažebních kostek budou ve stejné výškové úrovni jako chodník a v linii. Kostky budou pokládány do písku s cementem (cca 4:1)  na zhutněném štěrkovém loži (hrubý štěrk 16-32 mm) – mocnost 20-25 cm v šířce cca 20 cm.

V prázdných prostorech pro strom budou odstraněny stávající pařezy včetně kořenů tak, aby bylo možné do těchto prostorů provést novou výsadbu (vyfrézování, ošetření kořenů Roundapem).

U obnovovaných nebo nově zakládaných prostorů pro strom bude v celé ploše pro strom 1,5x2,5m nebo 1,9x2,5m vyměněna půda do hloubky 1m.

4.4.1.2 Výsadba

Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů je období od opadu listů cca  1/2 října do období před rašením cca 1/2  dubna.

Výsadba stromů bude prováděna do připravených rozšiřovaných nebo nově zakládaných prostorů pro strom 1,5x2,5m a 1,9x2,5m, v nichž je vyměněna půda do hloubky 100cm.

Poznámka: bude-li ze strany správce sítě požadována ochrana sítí, bude ve výsadbové jámě směrem k síti umístěna kořenová bariéra Rootcontrol, a to v délce (nebo šířce) výsadbové jámy – bude použito u všech stromů, které budou vysazovány ve vzdálenosti od sítí menší než 1m. Nutnost použití protikořenové folie může vyvstat dodatečně při realizaci – pak je třeba ji podle potřeby doplnit.

Způsob výsadby je zakreslen ve výkrese a přiložen ve zprávě - Detail A - Způsob výsadby stromu v měřítku 1:50.

Bude vyměněna půda v celé ploše 1,5x2,5m (1,9x2,5) do hloubky 1m

Vrchní vrstva 40cm:

30% lehký štěrk 8-16mm nebo keramzit

20% písek 0,063-3mm

50% organický substrát – (ornice, kompost), smíchat 1:1 se zeminou z pozemku ( bude-li použitelná)

bentonit 7kg/m3

Spodní vrstva 60cm:

50% lehký štěrk 8-16mm nebo keramzit

25% písek 0,063-3mm

25% podorničí

bentonit 10kg/m3

Do připraveného rabata bude vyhloubena výsadbová jáma o potřebné velikosti. Po vykopání bude  výsadbová jáma prolita vodou.

Do rohů budou proti sobě umístěny dvě větrací a závlahové sondy (viz detail). Jedná se o svislé prostory o průměru cca 0,2m, hluboké 1m, do kterých bude vložena perforovaná plastová trubka  10-15cm vyplněná štěrkem, keramzitem nebo jiným porézním materiálem. Sonda bude vyvedena k povrchu, aby k ní byl zajištěn přívod vzduchu a možnost zalití. Sonda bude uzavřena víčkem, zabraňujícím vysychání.

Podle požadavků správců sítí bude instalována folie proti prorůstání kořenů Rootbarier nebo Rootcontrol u nově vysazovaných stromů, které jsou k sítím blíž jak 1m.

Při vlastní výsadbě stromů budou do dna jámy zatlučeny tři kůly ( 8cm) a poté bude proveden podsyp balu zeminou. Po umístění rostliny do výsadbové jámy bude bal  zasypán novou zeminou a zemina bude sešlápnuta a prolita vodou.  Ke každé rostlině budou aplikovány 3ks hnojiva Silvamix Forte.

Následně bude kmen dřeviny omotán rákosovou rohoží. Dále budou pospojovány  kůly příčkou z kulatiny tak, aby  byly napruženy. Nakonec bude dřevina pevně vyvázána černou kulatou PVC páskou ke všem třem příčkám. Kmen bude v místě  úvazku  vícekrát omotán jutou, aby nedošlo k jeho poškození. Kůly budou ve spodní části spojeny 3 řadami půlkulatiny  – pro zabránění močení psů na kmen stromu.

4.4.1.3 Dokončovací práce

Po vysazení dřeviny bude ze zbývající půdy (z podloží jamky) vytvořena závlahová mísa a rostlina bude zalitá 50 l vody.

Svrchní vrstva substrátu bude urovnána a bude ponechána bez mulče.

4.4.2  Seznam dřevin, požadavky na rostliny při dodávce

| zkratka | latinský název | český název | obvod kmene (cm) | počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fraxinus excelsior´Atlas´ | Jasan ztepilý cv. | 18-20 | 37 |

Nasazení koruny bude ve výšce min 2,2 m. Stromy budou místem původu z podobných klimatických oblastí jako ČR, tj. nejlépe domácí nebo Německo (raději ne Holandsko, rozhodně ne  Itálie).

Nasazení koruny vysazovaných stromů musí být ve výšce 2,2 m, přičemž v rámci povýsadbové péče  budou dřeviny vyvětvovány tak, aby nezasahovaly do prostoru provozu silnice a chodníku. (Výška kmene se měří od kořenového krčku ke koruně).

Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům:

- kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu

- koruna víceletá, pravidelná, s jedním dobře zapěstovaným a vyvinutým terminálním výhonem a nejméně se čtyřmi vedlejšími výhony

- zemní baly pevné a dobře prokořeněné, úměrné velikosti rostliny, nepoškozené, odpovídající obvodu kmene a velikosti koruny, pravidelně přesazovaný

- musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobenými poškozeními, s kořeny zdravými

- VÝKAZ VÝMĚR

| počet odstraňovaných stromů včetně pařezů (na základě souhlasu příslušného OŽP) | 24 ks |
| --- | --- |
| počet odstraňovaných pařezů | 2 ks |
| rozšiřované prostory pro strom pro novou výsadbu - odstranění stávajícího povrchu chodníku, vymezení řadou silničních kostek, vnitřní rozměr prostoru pro strom 1,5x2,5m | 27 ks |
| nově zakládané prostory pro strom - odstranění stávajícího povrchu chodníku, vymezení řadou silničních kostek, vnitřní rozměr prostoru pro strom 1,9x2,5m | 5 ks |
| nově zakládané prostory pro strom - odstranění stávajícího povrchu chodníku, vymezení řadou silničních kostek, vnitřní rozměr prostoru pro strom 1,5x2,5m | 5 ks |
| počet zvětšovaných prostorů pro strom u zachovávaných stromů – odstranění stávajícího povrchu (dlažba, kostky), vymezení prostoru silničními kostkami – vnitřní rozměr 1,5x2,5m, rozrušení stávající zeminy a její odstranění ve vrstvě max. do 20cm, prolití 50lvody, doplnění substrátu ve vrstvě cca 20cm, zalití 50lvody | 42 ks |
| počet stromů vysazovaných do rozšiřovaných prostorů pro strom (strom Fraxinus excelsior´Atlas´ obvod kmene 18-20, výměna zeminy v prostoru 1,5x2,5x1m, umístění 2ks větracích sond včetně víka, výsadba, ochrana kmene rákosovou rohoží, ukotvení dřeviny 3kůly (kůl frézovaný s korunkou a špicí 8cm, ošetřený transparentní barvou) spojenými příčkami z půlkulatiny na 4 místech, plastová PVC páska na vavázání stromu k příčkám, hnojení 3ks Silvamix forte, zalití 50lvody ve více dávkách | 27 ks |
| počet stromů vysazovaných do nově zakládaných prostorů pro strom (strom Fraxinus excelsior´Atlas´ obvod kmene 18-20, výměna zeminy v prostoru 1,9x2,5x1m, umístění větracích sond včetně víka, výsadba, ochrana kmene rákosovou rohoží, ukotvení dřeviny 3kůly (kůl frézovaný s korunkou a špicí 8cm, ošetřený transparentní barvou) spojenými příčkami z půlkulatina na 4 místech, plastová PVC páska na vavázání stromu k příčkám, hnojení 3ks Silvamix forte, zalití 50lvody ve více dávkách | 5 ks |
| počet stromů vysazovaných do nově zakládaných prostorů pro strom (strom Fraxinus excelsior´Atlas´ obvod kmene 18-20, výměna zeminy v prostoru 1,5x2,5x1m, umístění větracích sond včetně víka, výsadba, ochrana kmene rákosovou rohoží, ukotvení dřeviny 3kůly (kůl frézovaný s korunkou a špicí 8cm, ošetřený transparentní barvou) spojenými příčkami z půlkulatina na 4 místech, plastová PVC páska na vavázání stromu k příčkám, hnojení 3ks Silvamix forte, zalití 50lvody ve více dávkách | 5 ks |
| Použití folie ROOTCONTROL nebo ROOTBARIER pro ochranu sítí ve vzdálenosti menší jak 1m od sítě. Jejich použití bude aktuálně posouzeno na místě před realizací podle skutečného vedení inženýrských sítí. Folie bude umístěna v délce nebo šířce prostoru pro strom mezi síť a vysazovaný strom. | Cca u 15 ks stromů (v délce 2,5m) |

6. NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA

Při následné údržbě je nutno zajistit, aby stromy nezasahovaly svými větvemi do dopravního prostoru a nebránily rozhledu. Proto v rámci povýsadbové péče budou dřeviny podle potřeby vyvětvovány.

Nutná je pravidelná zálivka zejména v prvních třech letech po výsadbě, a to zejména v suchých letních měsících, kdy je třeba stromy zalévat 1x týdně minimálně 50l vody/strom. Cca po třech letech je vhodné přihnojení dle aktuálního stavu živin v půdě (půdní rozbor); dle ČSN DIN 18919, tab. 1) nebo přihnojení v rámci jarní údržby a zálivky hnojivy postupně uvolňujícími živiny (např.Silvamix forte).

Dále je třeba provádět pravidelnou kontrolu zdravotního stavu stromů, stavu úvazků a kotvení. Svrchní vrstvu zeminy je vhodné každé jaro rozrušit a prolít prostor pro strom cca50l vody/m2 pro snížení koncentrace solí v půdě po zimních měsících. Cca po 3 letech bude provedeno odstranění stabilizačních kůlů a bandáže kmene a měla by být zkontrolována potřeba přihnojení.

Doporučení – pokud by v budoucnu došlo k rekonstrukci chodníků a byla pokládána nová dlažba nebo obnovován stávající povrch, navrhujeme vybudování prokořeňovacích a provzdušňovacích prvků, spojujících jednotlivé výsadbové jámy.

7. LITERATURA

- Doc. Ing. Miloš Pejchal, Csc. - Zabezpečení příznivých stanovištních podmínek pro uliční stromořadí in Stromy v ulicích

- Václav Štěpán: Stromy v ulicích a na parkovištích, SVSMP 2003