###### SEZNAM PŘÍLOH

- Průvodní zpráva

- Orientační situace 	M 1:5000

- Technická zpráva

- Situace lapače	M 1:200

- Objekty hráze půdorys 	M 1:50

- Podélný řez lapače	M 1:50

- Objekty řezy	M 1:25, 1:10

- Situace břehu vodoteče 	M 1:200

- Příčné řezy břehu vodoteče	M 1:200

- Výkaz výměr – (Paré č.1 a 2 výkaz výměr + rozpočet)

Obsah:

1	Základní údaje	4

2	Podklady	5

3	Charakteristika současného stavu	5

3.1	Stávající stav	5

4	Vodohospodářské a technické řešení	5

4.1	Navrhované vodohospodářské opatření	5

4.2	Technické řešení	5

4.3	Hydrotechnické výpočty	6

4.4	Zemní práce	6

5	Organizace výstavby	7

5.1	Řešení staveniště, příjezdové trasy	7

5.2	Požadavky na provádění stavby	7

5.3	Požadavky na koordinaci	7

5.4	Dopravní opatření	7

5.5	Požadavky na závěrečné úpravy území	7

5.6	Zařízení staveniště	8

5.7	Časový plán výstavby	8

6	Péče o životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů	8

6.1	Vliv stavby na životní prostředí	8

6.2	Rozsah trvalého a dočasného odnětí půdy	8

6.3	Požadavky na kácení zeleně	8

6.4	Požadavky na odstranění staveb	8

6.5	Požadavky požární ochrany	8

6.6	Požadavky protikorozní ochrany	8

6.7	Požadavky na řešení civilní obrany	8

6.8	Péče o bezpečnost práce a technických zařízení	9

6.9	Údaje o ochranných pásmech	9

6.10	Seznam použitých norem a předpisů	10

6.11	Seznam dotčených pozemků	11

# Základní údaje

Název stavby:	Oprava lapače splavenin

Kraj:	Praha

Místo stavby:	k. ú.  Řeporyje

Charakter stavby:	Organizační a technická opatření

Rozsah stavby:	Vodohospodářský objekt

Investor stavby:	Hlavní město Praha

Zastoupené: MHMP OOP

Jungmanova 35
110 00 Praha 1

Objednatel projektu:	Hlavní město Praha

Zastoupené: MHMP OOP

Jungmanova 35
110 00 Praha 1

Projektant:	Ing. Jiří Hybášek

Štichova 643, 149 00 Praha 4

Správce toku:	Magistrát hlavního města Prahy

Odbor ochrany přírody

Jungmanova 35
110 00 Praha 1

Provozovatel:	Lesy hl. m. Prahy

Práčská 1885

106 00 Praha 10

# Podklady

- Vodohospodářská mapa M1:50 000

- Geodetické zaměření v místním výškovém i souřadném systému

- Generel Dalejského potoka

- Terénní rekognoskace a fotodokumentace

- Technické normy a předpisy

- Stávající legislativa (zákony a vyhlášky)

# Charakteristika současného stavu

## Stávající stav

Povodí Dalejského potoka se rozkládá v jihozápadní části Prahy a celková délka toku  činí 14,1 km. Dalejský potok (hydrologické pořadí 1-12-01) pramení v jižní části obce Chrášťany, tedy za hranicemi hlavního města Prahy. Na území hl. města Prahy vtéká za retenční nádrží Třebonice. Celý tok od pramene teče východním směrem, protéká městskými částmi Třebonice a Řeporyje a poté vtéká do Prokopského údolí, v němž protéká přírodním parkem Prokopské a Dalejské údolí. Je pravostranným přítokem Vltavy v oblasti Zlíchova.

V městské části Řeporyje se nachází podíl ul. Ve Výrech lapač splavenin. Břehy tvoří rozpadlé kamenné zdivo výpustní objekt je narušen a jeví známky netěsností. U křížení s ul.Radouňova se nacházena pravém břehu lokální skládka.

# Vodohospodářské a technické řešení

## Navrhované vodohospodářské opatření

Oprava břehů, výpustního objektu a bezpečnostního přelivu s možností přechodů živočichů. Dále bude provedena oprava nátoku.

## Technické řešení

- Oprava vývaru

- Oprava výpustního zařízení

- Oprava bezpečnostního přelivu

- Oprava břehů a nátoku

- Odstranění a následná rekultivace skládky

## Hydrotechnické výpočty

Q100 = 8,7 m3/s

| Přepad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Q100 | 8.7 |  |
| sklon(1:m) | 0 |  |
| b | 10 |  |
| m | 0.5 |  |
| h | bs | Q |
| 0.00 | 10 | 0.00 |
| 0.05 | 10.00 | 0.25 |
| 0.10 | 10.00 | 0.70 |
| 0.15 | 10.00 | 1.29 |
| 0.20 | 10.00 | 1.98 |
| 0.25 | 10.00 | 2.77 |
| 0.30 | 10.00 | 3.64 |
| 0.35 | 10.00 | 4.59 |
| 0.40 | 10.00 | 5.60 |
| 0.45 | 10.00 | 6.68 |
| 0.50 | 10.00 | 7.83 |
| 0.55 | 10.00 | 9.03 |
| 0.60 | 10.00 | 10.29 |
| 0.65 | 10.00 | 11.61 |
| 0.70 | 10.00 | 12.97 |
| 0.75 | 10.00 | 14.38 |
| 0.80 | 10.00 | 15.85 |
| 0.85 | 10.00 | 17.35 |
| 0.90 | 10.00 | 18.91 |

## Zemní práce

Výkopy nového trubního vedení budou prováděny jako otěvřené. Veškerý výkopový materiál bude odvážen na mezideponii a trvalou deponii, kterou si zajistí zhotovitel stavby.

Geotechnická charakteristika

Pokryvné útvary, v nichž bude probíhat valná část stavebních prací jsou zastoupeny elůvii výše zmíněných hornin (hlíny jílovitého charakteru), jejichž mocnost kolísá od 1–8 m. Z hlediska zakládání jsou tyto zeminy (dle ČSN 73 1001 – F2 CG a F6 CL) málo vhodné až nevhodné. Nejrozšířenější jemnozrnné zeminy třídy F6 jsou nevhodné především z důvodu velmi obtížné zhutnitelnosti způsobené plasticitními vlastnostmi materiálu.

Lze také očekávat zvýšenou lepivost materiálu při zemních pracích, vzhledem k vyššímu obsahu jílovité složky a možnosti přítoků podzemních vod do pracovního prostoru. Což  může mít vliv i na změnu třídy těžitelnosti jednotlivých materiálů.

Silně zvětralé až zvětralé břidlice – jsou šedohnědé, silně rozpukané, drobně střípkovitě až úlomkovitě rozpadavé. Místy mohou mít charakter jílovité, prachovitopísčité zeminy, tvrdé konzistence. Podle ČSN 73 10001 jsou řazeny do tříd R5 až R6.

hlíny						tř. 2	15 %

jílovitopísčité hlíny					tř. 3	35 %

jílovitopísčité břidlice,zvětralé			tř. 4	30 %

jílovitopísčité břidlice				tř. 5	15 %

křemičité břidlice					tř. 6	  5%

Pro pažené rýhy je navržen pažící systém s mechanickým rozepřením (např.systém Edmunds+Staudinger – Rollbox).

Šířka dna pažené rýhy pro jílové těsnění je navržena bude 1,0m.

V průběhu výstavby lze podle místních podmínek volit i jiný typ pažení, který však v každém případě musí zaručit bezpečnost práce v prováděných výkopech.

# Organizace výstavby

## Řešení staveniště, příjezdové trasy

Před započetím oprav je nutno provést údržbu zeleně zejména vymícení ruderálních porostů a křovin. Dále je nutno provést obahnění lapače. Přístupové komunikace jsou zřejmé v orientační situaci příloha č2.

## Požadavky na provádění stavby

Vlivem stavebních prací dojde po dobu výstavby ke zvýšení prašnosti a hluku. Dodavatel je povinen zajišťovat během stavby úklid znečištěných vozovek a zřetelně označit stavební rýhy a jámy dle příslušných předpisů. Při výstavbě v blízkosti stromů je nutno tyto chránit bedněním proti poškození.

Po celou dobu výstavby musí být při všech pracích v rámci staveb dodržena vyhláška č. 324/1990 „o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“.

Dále je při provádění staveb nutno dodržovat :

a) ochranu proti znečišťování přilehlých komunikací

b) ochranu proti nadměrné prašnosti

c) ochranu proti hluku a vibracím

d) ochranu proti znečišťování podzemních i povrchových vod

e) ochranu proti poničení vzrostlé zeleně (obednění stromů).

## Požadavky na koordinaci

Před dokončením a zprovozněním stavby je třeba zajistit pročištění a funkci následného úseku vodoteče.

## Dopravní opatření

Staveniště je přístupné po místních komunikacích. Není třeba zvláštních opatření. Přístup do nich budou mít vozidla dopravní obsluhy a staveništní doprava. Dopravní opatření zajišťuje dodavatel stavby.

## Požadavky na závěrečné úpravy území

Po dokončení stavebních prací se terén uvede do původního stavu. Zatravní se dotčené zelené pruhy.

## Zařízení staveniště

ZS pro vedení stavby spolu se sociálním zařízením pro pracovníky stavby se předpokládá v přilehlém území stavby. Pozemek určí investor podle místních podmínek před zahájením stavby.

Pro účely sociálního zařízení staveniště bude užito mobilních prostředků, které budou umístěny na ploše ZS. Na staveništi se uvažuje s konzumací vlastní  donesené stravy, či se stravováním v okolních restauračních zařízeních.

Zařízení staveniště bude vyklizeno a uvedeno do řádného stavu po dokončení výstavby.

## Časový plán výstavby

Pro výstavbu se předpokládá, že stavba bude zahájena v roce 2008.

# Péče o životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Po dokončení prací je třeba provést aktualizaci manipulačního a provozního řádu.

## Vliv stavby na životní prostředí

Realizací této stavby dojde k nápravě vodního režimu. Po dokončení stavby bude životní prostředí zlepšeno včetně zájmů památkové péče. Všechny výše navrhované úpravy přispějí ke zlepšení odtokových poměrů. Dále přispějí k vyšší zabezpečenosti proti povodním. Vliv stavby na životní prostředí není třeba hodnotit ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

## Rozsah trvalého a dočasného odnětí půdy

Trvalý zábor půdy není. Rozsah dočasného záboru půdy (po dobu výstavby) bude v rozsahu hranic stavby:

## Požadavky na kácení zeleně

Z hlediska přípravy území je před započetím stavby potřeba v rámci údržby odstranit náletové dřeviny a ruderální porost.

## Požadavky na odstranění staveb

Pro přístup na staveniště je třeba dočasně odstranit část oplocení DUN. Z hlediska přípravy území nevznikají žádné další požadavky na odstranění staveb.

## Požadavky požární ochrany

Součástí stavby nejsou objekty, v nichž by mohl vzniknout požár.

## Požadavky protikorozní ochrany

Objekty jsou navrženy z betonu a kamenného zdiva o ocel konstrukcí. Vnější ocelové části konstrukcí budou pozinkovány nebo opatřeny ochranným nátěrem.

## Požadavky na řešení civilní obrany

V technickém řešení stavby budou respektovány požadavky CO ve smyslu směrnice SCO S-Tech-1-3a a ve smyslu Směrnice pro technická opatření CO v objektech a sítích vodního hospodářství.

## Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Během stavby musí být dodrženy předpisy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při provádění stavebních prací. Především je třeba respektovat základní požadavky dle ustanovení Vyhlášky č.48/1982Sb. ve znění Vyhlášky č.324/1990 a Vyhlášky č.207/1991Sb.

Dále musí být provedeno opatření pro zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště.

Dodavatel je především povinen zabezpečit všechny výkopy proti pádu osob, chránit zdroje el. energie proti dotyku nepovolaných osob, zajistit denní úklid znečištěných komunikací a zajistit na nich bezpečný průchod a průjezd. Je povinen dodržet platné předpisy o kultuře stavby.

## Údaje o ochranných pásmech

- ochranné pásmo stávajících komunikací činí podle silničního zákona pro

dálnice	100m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní komunikace nebo od osy větve její křižovatky

do ochranného pásma rychlostní komunikace (expresní okruh) nezasahuje.

- ochranné pásmo železnice je podle zákona o drahách

30m od hranice drážního pozemku, resp. 60m od osy krajní koleje

- ochranné pásmo inženýrských sítí dle příslušných norem činí pro

vodovod 			2m od vnějšího okraje potrubí na obě strany

kanalizace			3m od vnějšího okraje kanalizační stoky a souvisejících

stavebních objektů

plynovod 			1m na obě strany od vnějšího okraje potrubí v intravilánu obce

telefonní a dálkové kabely 	2m od osy kabelu na obě strany, 3m nad a pod úroveň kabelu

Kromě těchto obecně právních předpisů je třeba před zahájením stavby získat podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu od jednotlivých správců inženýrských vedení.

Před zahájením prací je třeba dodržet tyto podmínky:

- Před zahájením vlastní stavby je nutné znovu prověřit úplnost zákresu inženýrských sítí u všech jejich majitelů a to i tehdy, nejsou-li v daném úseku zakresleny.

- Všichni správci budou požádáni o vydání podmínek pro stavbu, vytyčení a předání tras podzemních investic. Vytyčení a předání bude provedeno nejpozději při předání staveniště.

- Při výstavbě v ochranných pásmech investic musí být dodrženy podmínky dané správci jednotlivých vedení.

- Výkopy budou provedeny 3 m před a 3 m za podzemními investicemi ručně.

- Stavební práce v ochranných pásmech podzemních i nadzemních investic musí být provedeny za odborného dozoru správce příslušného vedení.

- Zjištěné podzemní investice musí být po dobu stavby zajištěny proti poškození (hlavně řádně vyvěšeny) a proti úrazu osob.

V projektu jsou přibližně zakresleny všechny dostupné podzemní investice jednotlivých správců na základě poskytnutých podkladů. Dodavatel stavby je povinen zajistit si před zahájením stavby přesné vytyčení všech podzemních investic od příslušných správců.

Průběh podzemních vedení je pouze orientační a projektant nezodpovídá za jeho polohu. Zákres inženýrských sítí nelze použít k jejich přesnému vytyčení.

## Seznam použitých norem a předpisů

ČSN 73 30 50 - Zemní práce

ČSN 73 68 22 - Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky

ČSN 73 68 20 – Úpravy vodních toků

ON 73 68 21   - Opevnění koryt vodních toků

ČSN 75 21 01 – Ekologizace úprav vodních toků

ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 75 21 30 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

ČSN 73 68 22 - Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky

TNV 75 21 02 – Úpravy potoků

## Seznam dotčených pozemků