- OBSAH:

1.	ÚVOD	3

2.	Rozsah průzkumných prací	3

3.	výsledky průzkumných prací	3

3.1	Ověření základových poměrů u zdí	3

3.2	Ověření základových poměrů u komunikací	6

4.	ZÁVĚR	7

- PŘÍLOHY

Příloha č. 1  - Situace provedených sond, měřítko  1 : 2 000

Příloha č. 2  - Dokumentace kopaných sond

# ÚVOD

Objednatel :				Ing. arch. Magdalena Dandová

Petra Bezruče 25/925, 182 00 Praha 8

Zhotovitel :	GeoTec - GS, a.s.

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Název zakázky zhotovitele :	Praha 5 - zahrada Kinských, posudek

Zakázkové číslo zhotovitele :	2004 - 129

Cíl průzkumu: 	Ověření hloubky založení a charakteru zemin pod základovou spárou u vybraných zárubních, opěrných a hraničních zdí a dále ověření sesouvání a základových poměrů a názoru na sanaci vybraných komunikací v rámci postupné obnovy a rekonstrukce zahrady Kinských.

# Rozsah průzkumných prací

Jednotlivá zájmová místa pro provedení průzkumu a rozsah průzkumných prací byl definován podle požadavků objednatele a projektanta.

Pro ověření hloubky založení a posouzení charakteru zemin pod základovou spárou u jednotlivých vybraných zárubních, opěrných a hraničních zdí byly provedeno celkem 15 kopaných sond.

U obslužných komunikací byly v nejkritičtějších místech provedeny celkem 4 kopané sondy za účelem zjištění základových poměrů a ověření existence svahových pohybů.

Umístění všech provedených sond je patrné ze situace - příloha č.1, dokumentace jednotlivých kopaných sond je uvedena v příloze č. 2. Jako nulová úroveň je vždy uvažován povrch terénu, resp. komunikace.

# výsledky průzkumných prací

## Ověření základových poměrů u zdí

Pro ověření hloubky založení a základových poměrů bylo u jednotlivých zdí provedeno celkem 15 kopaných sond, přičemž výběr míst byl konzultován s objednatelem a projektantem.

Výsledky průzkumných prací jsou komentovány pro každou zeď (označení „A“ až „R“) v samostatném odstavci. Označení jednotlivých objektů je převzaté z podkladových materiálů, pouze zeď „E1“ má účelové označení pouze pro účely tohoto průzkumu - jedná se o dělící zídku (zábradlí) nad objektem „E“ podél vyhlídkové cesty.

Opěrná zeď „A“

Jedná se o zeď z kamenného kyklopského zdiva, výška cca 100 cm.

levá část (kopaná sonda K3) - hloubka založení je 0,60 m pod povrchem terénu

- základová půda - hlína písčitá, pevná, s úlomky opuky, hlouběji pak pouze kameny opuky bez výplně

pravá část (kopaná sonda K4) - hloubka založení je 0,60 m pod povrchem terénu

- základová půda - štěrkovitá až kamenitá zemina s výplní pevné písčité hlíny

Hraniční zeď „B“

Jedná se o zeď z kamenného opukového zdiva, výška cca 300 cm s nástavbou z cihelného zdiva výšky cca 80 cm.

spodní část (kopaná sonda K1) - hloubka založení je 1,60 m pod povrchem terénu

- základová půda - písek s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý, s kameny pískovců a opuky

horní část (kopaná sonda K2) - hloubka založení je 1,55 m pod povrchem terénu

- základová půda - písek s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý, s úlomky pískovců a opuky

Opěrná zeď „C“

Jedná se o zeď z pravidelných žulových kvádrů, výška cca 400 cm.

střední část (kopaná sonda K7) - hloubka založení je 0,50 m pod povrchem terénu

- základová půda - hlína písčitá, tuhá, s kameny cihel a opuky

Opěrná zeď „D“

Jedná se o zeď z lomového opukového kamene, výška cca 200 - 250 cm.

horní část (kopaná sonda K5) - hloubka založení je 1,00 m pod povrchem terénu

- základová půda - jíl písčitý, pevný, s příměsí drobných úlomků opuky

spodní část (kopaná sonda K6) - hloubka založení je 1,25 m pod povrchem terénu

- základová půda - jíl písčitý, pevný, s příměsí drobných úlomků opuky

Hraniční zeď „E“

Jedná se o cihelnou zeď, výška cca 200 - 250 cm, základy jsou z lomového opukového kamene.

spodní část (kopaná sonda K12) - hloubka založení je 1,35 m pod povrchem terénu

- základová půda - hlína štěrkovitá, pevná, s příměsí úlomků opuky

horní část (kopaná sonda K13) - hloubka založení je 1,20 m pod povrchem terénu

- základová půda - hlína písčitá, pevná, s příměsí úlomků opuky

Hraniční zeď „E1“ - zábradlí

Jedná se o cihelnou zeď výšky cca 100 cm, která tvoří zábradlí podél vyhlídkové cesty.

levá část (kopaná sonda K8) - hloubka založení je 0,65 m pod povrchem terénu

- základová půda - hlína písčitá, tuhá, s úlomky opuky a cihel - navážka

pravá část (kopaná sonda K9) - hloubka založení je 1,15 m pod povrchem terénu

- základová půda - štěrkovitá až kamenitá zemina (opuka) - navážka

Opěrná zeď „G“

Jedná se o zeď z opukového lomového kamene, překrytou ocelovou sítí a betonovou omítkou, výška cca 150 - 200 cm.

levá část (kopaná sonda K11) - hloubka založení je 1,10 m pod povrchem terénu

- základová půda - štěrkovitá až kamenitá zemina (opuka) s horninovou drtí - navážka

pravá část (kopaná sonda K10) - hloubka založení je 1,45 m pod povrchem terénu

- základová půda - štěrkovitá až kamenitá zemina (opuka) s horninovou drtí - navážka

Zárubní zeď „R“

Jedná se o zeď z opukového lomového kamene, výška cca 200 cm, s několika cihelnými klenbami v úrovni terénu (okna, průduchy ?), vlevo přizděná místnost pro odželeznění vody, před zájmovou zdí cca 120 cm vysoká opěrná zídka z žulových kvádrů.

levá část (kopaná sonda K18) - hloubka založení ani základová půda nebyla ověřena  - prostor mezi opukovou a žulovou zdí je vybetonován

pravá část (kopaná sonda K19) - hloubka založení ani základová půda nebyla ověřena  - prostor mezi opukovou a žulovou zdí je vybetonován

## Ověření základových poměrů u komunikací

Za účelem zjištění základových poměrů a ověření existence případných svahových pohybů byly na vybraných místech provedeny celkem 4 kopané sondy.

Výsledky prací jsou i zde komentovány pro každé zájmové území samostatně (označení „P“, „S“ a „T“). Označení jednotlivých úseků je převzaté z podkladových materiálů.

Křižovatka cest „P“

Jedná se o asfaltovou křižovatku cest, která je vybudovaná částečně v zářezu, částečně v přísypu. Nové křížení cest bude plošně menšího rozsahu a v zájmovém prostoru bude vyhlídková plošina.

Kopanou sondou K14, vyhloubenou pod křižovatkou, byly zastiženy navážkové uloženiny charakteru hlíny štěrkovité, pevné, s úlomky cihel, břidlice a opuky.

Obslužná komunikace „S“

Jedná se o asfaltovou cestu, která bude sloužit jako obslužná komunikace pro údržbu zahrady. Na stávající cestě jsou patrné deformace následkem pozvolného trhání a sjíždění cesty (sesouvání). Povrch terénu je v zájmovém prostoru velmi strmý.

Kopanou sondou K15, vyhloubenou pod cestou v místě nejprudšího svahu, kde je komunikace vybudovaná částečně v zářezu a částečně v přísypu, byly zastiženy navážkové uloženiny charakteru hlíny štěrkovité, pevné, s úlomky břidlic a opuky. Projevy sesouvání jsou pouze mělkého charakteru - jedná se o povrchové ploužení, při kterém dochází k slézání svahových hlín a sutí vlivem gravitace. Negativním činitelem také může být dešťová voda, která není odvedena drenáží, ale vsákne se do podloží komunikace.

V rámci rekonstrukce cesty proto doporučujeme pod komunikací v prostou nejprudšího svahu v délce cca 20 m vybudovat novou opěrnou zeď, která bude založena např. na mikropilotách, mimo dosah povrchových svahových pohybů. Součástí konstrukce cesty musí být také trvale funkční odvodnění, které odvede srážkovou vodu a zabrání jejímu vsakování do podloží.

Obslužná komunikace „T“

Stejně jako u komunikace „S“ se jedná se o asfaltovou cestu, která bude sloužit jako obslužná komunikace pro údržbu zahrady. Na cestě jsou patrné deformace následkem pozvolného trhání a poklesávání cesty (sesouvání). Povrch terénu je v zájmovém prostoru velmi strmý. V celé délce byla pod cestou původně vybudována opěrná zeď výšky cca 1,0 m, která silnici podpírala. V současné době je tato zídka ve zcela dezolátním stavu. Existují pouze její fragmenty bez pojiva (volně položené kameny), které se vyklánějí a postupně rozpadají.

Kopanými sondami K16 a K17, vyhloubené pod cestou v místě rozpadlé opěrné zídky, byly zastiženy navážkové uloženiny charakteru hlíny písčité, pevné, drolivé, s úlomky břidlic. Projevy sesouvání jsou pouze mělkého charakteru následkem zhroucení opěrné zídky, do které byla cesta založena. Jedná se o povrchové ploužení, při kterém dochází k slézání svahových hlín a sutí vlivem gravitace a následkem toho i trhání a poklesávání cesty. Negativním činitelem také může být dešťová voda, která není odvedena drenáží, ale vsákne se do podloží komunikace.

V rámci rekonstrukce cesty proto doporučujeme pod komunikací v celé její délce obnovit původní opěrnou zeď, která bude založena např. na mikropilotách, mimo dosah povrchových svahových pohybů. Součástí konstrukce cesty musí být také trvale funkční odvodnění, které odvede srážkovou vodu a zabrání jejímu vsakování do podloží.

# ZÁVĚR

Ve zprávě jsou prezentovány výsledky provedených průzkumných prací na vybraných stavebních objektech v rámci obnovy a rekonstrukce Kinského zahrady. Průzkum byl zaměřen zejména na zjištění hloubky založení a charakteru zemin pod základovou spárou u vybraných zárubních, opěrných a hraničních zdí. Dále byly ověřovány základové poměry a zjišťována existence svahových pohybů u zájmových přístupových komunikací.

Výsledky průzkumu a doporučení jsou zpracovány a komentovány v kapitole č. 3 této zprávy a v jejích přílohách a budou sloužit jako jeden z podkladů pro projekt stavby. Jednotlivé přílohy jsou seřazeny za textem.

Praha, listopad 2004

Zpracoval :				Mgr. Aleš Kubát

odpovědný řešitel

Za věcnou správnost :		Ing. Jiří Libus

ředitel společnosti