Obnova zahrady Kinských v Praze 5

Rekonstrukce parkových cest

# S.O.08 – 6    úsek   K  -  serpentina

## T E C H N I C K Á        Z P R Á V A

## Současný stav

Serpentina K je stávající pěší cesta, která propojuje dvě horizontálně vedené přilehlé parkové cesty ve středu zahrady. Na trase jsou dvě zákruty, které jsou propojeny přímými úseky. Celková délka současné trasy je v ose přibližně 80m. Podélný sklon ramp je kolem 15%. Povrch je živičný, který je v současné době ve velmi špatném stavu, místy se cesta propadá. Serpentina byla odvodněna systémem žlábků zaústěných do vpustí a dále do kanalizace, která je pravděpodobně již nefunkční. Okolní přilehlé svahy jsou narušeny vodní erozí a jsou místy vyšlapány zkratkami. Ve třetím, nejvyšším úseku trasy je na vnější straně cesty  torzo trubkového zábradlí,  na ostatních místech se již nezachovalo.

## Příprava území

Serpentina bude komplexně rekonstruována. Asfaltový povrch bude odstraněn včetně podloží v tloušťce 300mm, trubkové zábradlí se odstraní i se základky. Poslední úsek serpentiny (staničení 6 – 7), který je nejvíce narušen, bude zpevněn skrytou opěrnou zdí (viz dále navrhovaný stav).

Před vlastním prováděním parkové cesty je zapotřebí zkoordinovat i následující činnosti, tj. výkop v zářezu svahu pro kabel veřejného osvětlení a položení chrániček pro příčné přechody (součást SO.40-6 parkové osvětlení). Na vnější straně cesty se musí uvažovat s výkopy  a základky pro osazení  zábradlí        (součást SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí). V prvním úseku serpentiny (staničení 1 – 3) bude pod žlábkem nové cesty kanalizace, propojující vpust na mezipodestě  a u nástupu na tento úsek. Kanalizace je součást SO.37-6  Zahradní dešťová kanalizace.

Po provedení výkopů nové trasy se upraví okolní terén z obou stran v celé délce nové serpentiny v šířce pruhu cca 2 metry. Tím se rozumí provést přirozenou vhodnou modulaci terénu a sklonu svahů s ohledem na okolní dřeviny.¨

Pokud by zemina přebývala, je nutno s ní nakládat jako s ornicí.

## Navrhovaný stav

Původní asfaltová serpentina bude nahrazena dlážděnou cestou ve stejné trase, do zákrut se vloží stupně s podestou. Tím se stoupání ramp zmírní, max. podélný sklon na trase bude 15%. Celková délka nového úseku L zůstává cca 80m.

Stupně budou tvořeny žulovými obrubníky s převýšením 100mm, (120mm nástupní schody) stupnice bude ve sklonu, takže celková výška stupňů bude 120mm (resp.140mm). Rampové stupně mají výšku 100mm, podélný sklon je 8% resp.10%. Šířka běžného úseku cesty je 1,80m (včetně obrubníků a žlábku), v serpentinách se rozšíří profil na 3,0m. Příčný sklon přímých úseků bude 2% směrem ke svahu (do odvodňovacího žlábku). Schody budou tyto sklony vyrovnávat.

Vytýčení nové trasy není specifikováno v souřadnicích, přímé úseky se směrově nemění (jejich délky jsou uvedeny v podélném profilu), příčný profil se zkracuje z cca 2,5m na 1,8m vždy od vnějšího okraje (ve svahu zůstává), jednotlivé zákruty jsou kresebně vkresleny do stávajícího stavu. Potvrzení nově vytýčené trasy  provede projektant na stavbě při autorském dozoru.

Poslední úsek serpentiny K , jejíž svah je nejvíce rozpadlý (staničení 6 – 7) bude  zpevněn na vnější straně cesty opěrnou zdí. Základ šířky 0,9m bude proveden z prokládaného betonu na výšku 0,5m na který se nadezdí dvě tvárnice -  bednící dílce ztraceného bednění s použitím armokoše z oceli V10. Opěrná zídka bude po doplnění svahu celá skrytá pod terénem. V tomto úseku, dlouhém cca 20m, budou do tvárnic kotveny sloupky zábradlí. Materiál pro opěrnou zídku je volen s ohledem na požadavek ručního provádění v tomto strmém úseku. Okolní stávající dřeviny budou předem ochráněny nebo vykáceny – řeší SO.30/A-6.

Na povrch  přímých ramp se použije žulový lomový kámen – odseky vbíjené do písku ( štětová dlažba ), na rampové schody drobná žulová mozaika 60/60/60mm  vějířovité skladby, na stupně také žulová mozaika pokládaná v řádcích.

Žulové štípané obrubníky 100/250/500m budou tvořit vlastní stupně rampových a běžných stupňů a oba okraje celé serpentiny. Žlábek pro odvod srážkových vod bude vydlážděn z žulové kostky 100/100/100mm s hloubkou 50mm. Obrubník je značen ve výkresové části půdorysu středně silně plně, rozhraní mezi žlábkem a štětovou dlažbou pak čárkovanou čarou.

Veškerý žulový materiál bude žlutavého odstínu.

## Odvodnění

Trasa úseku K je odvodněna žlábkem vytvořeným ze tří žulových kostek 100/100/100mm v rámci šířky cesty (1,80m). Žlábek hluboký 50mm je situován vždy v zářezu svahu, při vnitřní straně cesty, a v zákrutách je zaústěn do vpusti (součást SO.37-6).

V pravidelných úsecích (cca 10m) bude žlábek přepažen obrubníkem, aby se mohla srážková voda usměrnit a mohl se zmírnit její tok. Navržený odvodňovací systém se musí pravidelně čistit a udržovat.

## Ohumusování a terénní úpravy

V rámci stavebního objektu SO.08-6 úsek  K se provede konečné vyrovnání okolního terénu v pruzích širokých cca 2m po obou stranách serpentiny K do vhodných sklonů a tvarů a provede se ohumusování v tloušťce 150mm v tomtéž rozsahu.

## Kácení a ochrana stromů

Kácení dřevin a ochrana stávajících stromů dotčených stavební činností  podrobně řeší SO.30/A-6.

## Sadové úpravy

Nové výsadby jsou řešeny v SO.33-6 Sadové úpravy.

## Osvětlení cesty

Po celé trase úseku K je navrženo parkové (veřejné) osvětlení propojené novým kabelovým vedením. Provádění všech prací, zejména přechodů kabelů v chráničkách přes cesty, výkopů, osazení a přemístění stožárů, je nutné zkoordinovat se stavební činností parkových cest. Parkové osvětlení řeší SO.40-6.

## Zábradlí

Na vnější straně serpentiny K je navrženo masivní dřevěné zábradlí, které je zpracováno ve SO.12-6 Dřevěné konstrukce – zábradlí. Výkopy a základky pro sloupky zábradlí jsou také součástí SO.12-6. V místech zpevnění svahu skrytou opěrnou zdí budou sloupky zábradlí kotveny do tvárnice ztraceného bednění.

## Ochrana přírody

Veškerá stavební činnost  bude  prováděna s maximální opatrností vzhledem k charakteru celé zahrady, složitosti terénu, hustému porostu dřevin (zejména se musí chránit jejich kořenový systém min. 2,5m od středu kmene) a s ohledem na již zrekonstruované cesty ve střední a jižní části zahrady. S přihlédnutím k těmto skutečnostem se musí volit i vhodná technika pro provádění.

Dopravní trasy a vymezení ploch pro zařízení staveniště bude upřesněno podle pokynů zástupce investora.

V zahradě Kinských je sídlo zahradní údržby, která musí být o stavební činnosti informována.