Revitalizace rybníka Martiňák

Rybník Martiňák leží ve východní části Prahy na Svépravickém potoce a potoce Chvalka. Nad rybníkem se na Svépravickém potoce nachází ještě několik dalších menších rybníků. V 50. letech 20. století zde došlo k obnově rybníka Martiňák s vybudováním sdruženého objektu. V roce 1987 byla provedena jeho rekonstrukce, při které byl zřízen bezpečnostní přeliv na levém břehu. V rámci revitalizace bude rybník Martiňák vypuštěn a odbahněn, následně se provede oprava hráze a bočního přelivu. Součástí revitalizace území je také odstranění staré nefunkční čerpací stanice na pravém břehu rybníka.

Projekt respektuje zachování rybníka jako významného krajinného prvku. Odbahnění nádrže zvětší její akumulační schopnosti a navíc povede ke zlepšení kvality vody. Rekonstrukce hráze i objektů příznivě ovlivní bezpečnost a funkční i retenční využití rybníka.

Rybník Martiňák je v současné době zanesen cca 9 000 m3 bahna. Sediment bude po řádném vyschnutí odvezen na deponie v Dolních Počernicích. Na základě provedených rozborů bylo zjištěno, že bahno není nijak kontaminováno a lze jej tedy dále využít pro terénní úpravy. Na tělese hráze se odstraní nevhodná vegetace a hráz bude nově osázena duby. Z návodního svahu hráze se odtěží část zeminy, svah se opevní a upraví se jeho sklon. Dále bude vystavěn nový sjezd a nové schodiště do nádrže. Stará čerpací stanice se zbourá a území se zatravní. Původní požerák (stavidlo) včetně lávky a starý kašnový přeliv budou zbourány. Místo těchto starých objektů se vystaví nový kamenný požerák s lávkou a kašnový přeliv. Čelo levobřežního bezpečnostního přelivu bude z důvodu zvýšení kapacity ubouráno i se stávajícím zábradlím. Na místě se provedou terénní úpravy a postaví se nové dřevěné zábradlí osazené do kamenných sloupků. Investiční náklady na výše uvedené práce jsou předpokládány ve výši 6 milionů Kč, náklady na odbahnění pak na 8 milionů Kč.

Revitalizace Hamerského rybníka

Hamerský rybník je boční rybník napájený náhonem z Botiče, který se od potoka odděluje na Záběhlickém jezu. Voda z rybníka je odváděna odpadním kanálem zpět do Botiče, do něhož ústí pod Jižní spojkou. Rybník nebyl od 50. let 20. stol. odbahňován a dnes je zanesen 7 500 m3 sedimentu. Jeho břehy jsou necitlivě opevněny betonovými tvárnicemi či ojetými pneumatikami, doprovodná zeleň je vlivem dlouhodobé absence údržby ve špatném zdravotním stavu. Vodohospodářské objekty jsou poškozené, a je proto nutné je sanovat. Po dlouhém období zanedbané údržby získal v roce 2007 rybník Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a  byly zahájeny přípravy na revitalizaci rybníka.

Cílem stavby je celková revitalizace Hamerského rybníka, která spočívá v odbahnění, opravě objektů a opevnění rybníka, opravě ostrova, výstavbě nového ptačího ostrova a výstavbě litorálního pásma. Po výlovu na podzim 2008 již zůstal rybník vypuštěný. Ve dně byla prohrnuta odvodňovací strouha a sediment se nechává minimálně 6 měsíců řádně vysychat. Řádné vyschnutí je důležité zejména proto, že v rybníce je velmi měkké a neúnosné dno, které neumožňuje pohyb techniky. V zimních měsících byla provedena základní údržba břehového doprovodu a zahájen archeologický průzkum lokality. Po odbahnění rybníka začnou práce na opravách objektů a výstavbě ostrova. Rybník by měl být napuštěn do konce roku 2009.

V rámci úpravy nátoku do rybníka bude provedeno vyčištění a odbahnění koryta, poškozené betonové opevnění bude odstraněno a nahrazeno novou kamennou dlažbou. Odbahnění rybníka bude probíhat klasickou - suchou - cestou. Ve dně bude zřízena provizorní panelová komunikace a bahno po řádném vyschnutí bude odváženo z rybníka na příslušnou deponii. Na základě provedených rozborů bylo zjištěno, že bahno není nijak kontaminováno a lze jej uložit na povrchu terénu či do terénních úprav. Část bahna bude v rybníce využita na výstavbu ptačího ostrova a mokřadu. V  oblasti mezi stávajícím ostrovem a nově navrhovaným mokřadem bude vystavěn tzv. „ptačí ostrov“ sloužící jako hnízdiště racků. Jelikož racek pro své hnízdění vyhledává holé, chráněné povrchy bez vegetace, bude povrch ostrova vysypán pouze kamenem s oblým zrnem. Břehy ostrova budou opevněny těžkým kamenným záhozem z lomového kamene. Půdorysně bude mít ostrov oválný tvar o rozměrech cca 15 m x 20 m. Stávající břehy ostrova jsou poškozeny vodní erozí. V rámci projektu se břehy stabilizují těžkým kamenným záhozem. Původní betonové opevnění břehů rybníka je místy poškozeno a provedeno nevyhovujícím způsobem. Betonové opevnění bude cca do hloubky 1 m odstraněno a nahrazeno kamennou dlažbou, která je pro tuto lokalitu příhodnější.

Stávající vypouštěcí zařízení rybníka je vzhledem k zanedbání údržby v havarijním stavu. Původní objekt bude zbourán a na jeho místě vystavěn nový sdružený objekt z kamenného zdiva. Upraveno bude i okolí objektu včetně nového zábradlí. Investiční náklady na výše uvedené práce jsou předpokládány ve výši 7 milionů Kč, náklady na odbahnění pak na 5 milionů Kč.

Obnova rybníka U kamenného stolu

Rybník U kamenného stolu leží v severovýchodní části hl. města Prahy, v katastrálním území Vinoř. Jedná se o průtočný rybník ležící na bezejmenném přítoku Vinořského potoka. Potok protéká terénním zářezem se strmými svahy. Rokle má hloubku 8-14m a je pramennou oblastí potoka. Nad rybníkem rokle pozvolna přechází do olšiny, která je velmi cenným přírodním prvkem. Celé území bylo v minulosti součástí upravovaného Vinořského parku, a to včetně rybníka. Svůj název dostal rybník od skutečného kamenného stolu, který se nacházel v blízkosti pískovcových skalek na pravém břehu.

Z ekologického hlediska je rybník spíše podprůměrnou vodní plochou, a to zejména díky silnému zastínění vodní plochy a značnému zabahnění a nevyskytují se zde žádné významné druhy živočichů a rostlin. Rybník za dobu své existence nebyl nikdy čištěn a tomu odpovídá i poměrně velké zanesení cca 3600 m3 sedimentu. Hráz i vypouštěcí zařízení jsou poškozeny a vyžadují opravu.

Cílem revitalizace rybníka U kamenného stolu je zejména odbahnění, oprava hráze, ostrova a rekonstrukce vypouštěcího zařízení. Na podzim 2008 bylo provedeno vypuštění rybníka a slovení rybí obsádky. Rybník zůstal vypuštěn, aby došlo k řádnému vyschnutí sedimentu. Vzhledem k lokalitě se předpokládá vysychání 6-8 měsíců. Ve dně byla prohrnuta odvodňovací strouha a zřízen sjezd do nádrže. Po vyschnutí sedimentu bude provedeno jeho vytěžení a odvoz na příslušnou rekultivaci. Odbahněním se zvýší zásobní prostor rybníka z 3,6 tis. m3 na 7,2 tis. m3. Břehy ostrova jsou značně erodovány a dochází k poškozování stability tělesa ostrova. V rámci revitalizace bude po odbahnění provedeno dosypání břehů ostrova vhodnou zeminou a svahy budou pevněny kamenným záhozem.

Těleso hráze je zejména na návodním líci poškozeno erozí a vyvrácenými stromy. Rekonstrukce hráze bude spočívat v odstranění nevhodné vegetace na tělese hráze, zejména nakloněných stromů s narušenou stabilitou, odtěžení části zeminy z návodního svahu. Koruna hráze a svahy budou vyrovnány a návodní líc bude nově opevněn kamennou dlažbou. Stávající vypouštěcí zařízení je ve špatném technickém stavu a pro zajištění bezpečné manipulace s vodní hladinou zcela nevhodné. Původní vypouštěcí zařízení bude odstraněno a na jeho místě bude vystavěn nový kašnový bezpečnostní přeliv a požerák. Dále bude opravena klenba propustku v tělese hráze a vyústění pod hrází. Investiční náklady na výše uvedené práce jsou předpokládány ve výši 5 milionů Kč, náklady na odbahnění pak na 7 milionů Kč.

Revitalizace retenční nádrže  Hodkovičky

Retenční nádrž Hodkovičky byla postavena v polovině 80. let jako součást odvodnění nově budovaných sídlišť v povodí. Nádrž slouží k zmírňování povodňových průtoků na Zátišském potoce a má významný krajinotvorný a ekologický účel. Nádrž má přímou hráz po jejíž koruně vede nezpevněná cesta. Jako vypouštěcí zařízení byl v nádrži vystavěn betonový sdružený objekt. V průběhu existence nádrže se ukázalo, že sdružený objekt byl navržen špatně a došlo k několikerému přelití hráze nádrže. Při poslední větší povodni na jaře 2008 došlo nejen k přelití hráze, ale i k poškození vzdušného líce v okolí vypouštěcího zařízení. Nádrž byla z bezpečnostních důvodů vypuštěna a připraven projet celkové revitalizace.

Účelem  revitalizace je opravit  narušené a po povodni devastované vodní dílo nádrže. Opravit narušenou konstrukci hráze včetně nového opevnění a vyrovnání koruny hráze, odbahnit a vyčistit celou nádrž a upravit břehy. Sdružený objekt bude přestavěn a posílen přelivným průlehem v koruně hráze. Součástí projektu jsou i vegetační úpravy okolí nádrže.

Stávající hráz je ve střední části u objektu poškozena, ale založení hráze s relativně strmými svahy je dosud nenarušeno. Z návodního líce bude odstraněno původní betonové opevnění, které bude nahrazeno kamennou dlažbou. Koruna hráze bude vyrovnána a bude na ní provedena štěrková cesta.

Původní betonový objekt bude kromě odpadního potrubí demolován a nahrazen novým kapacitním sdruženým objektem vyzděným z kamene. Přelivné hrany budou provedeny z kamenořezů. Nový objekt je navržen tak, aby byla maximálně využita kapacita odpadního potrubí a zároveň zajištěna bezpečná a jednoduchá manipulace při vypouštění nádrže. Z důvodu omezené kapacity potrubí odpadu se navrhuje v levé části hráze dobudovat pomocný boční přeliv ve tvaru průlehu, který bude stabilizovaný příčnými a podélnými prahy s kombinací dlažby na sucho s klínováním a zadrnováním.

Odpadní koryto po průchodu povodně bylo značně poškozeno a vymleto. V rámci projektu bude koryto stabilizováno dvěma kamennými prahy a těžkým kamenným záhozem, který naváže na přírodní koryto pod nádrží. Pravý břeh bude v rámci revitalizace upraven a bude provedena dosadba stanovištně vhodných dřevin, jako jsou olše a duby. Nátoková část nádrže, která navazuje na louku bude ponechána bez výsadeb, aby došlo k propojení louky a vodní plochy, což je významné zejména z hlediska vodních ptáků. V nátokové části bude také zřízena tůň, mokřad a malý ostrůvek. Mělké břehy budou osázeny kvetoucí mokřadní vegetací.