HLAVNÍ MĚSTO PRAHA                                                                      Tisková zpráva

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor Public Relations

# Příloha TZ - Pravidla pro situace nadměrného znečištění ovzduší

## Hodnoty imisních limitů a podrobnosti k vyhlašování signálů upozornění a regulace

Hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek stanovuje vyhláška MŽP č. 553/2002 Sb. Smogový varovný a regulační systém je vystavěn na hodnocení koncentrací oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého(NO2) a ozonu. Změna oproti dřívějšku je zejména v tom, že se již nehodnotí směs oxidů dusíku (NOx), ale jen jeden z nich – NO2. Další změny se týkají číselných hodnot koncentrací pro vyhlašování signálů upozornění a regulace resp. varování pro ozon. Porovnání je uvedeno v tabulce (v g/m3):

|  | upozornění |  | regulace (pro O3 varování) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dříve | nyní | dříve | nyní |
| SO2 | 250 | 250 | 400 | 500 |
| NO2 (dříve NOx) | 200 | 200 | 350 | 400 |
| O3 | 180 | 180 | 360 | 240 |

Současně se mění i způsob výpočtu hodnot u SO2 a NO2, oproti dřívějším tříhodinovým klouzavým průměrům se nyní vyhodnocují hodinové průměry, přičemž rozhodné jsou tyto průměry ve třech po sobě následujících hodinách. Pro vyhlášení signálů je rozhodné překročení výše uvedených zvláštních imisních limitů alespoň na jedné monitorovací stanici, přičemž trend hodinových koncentrací za posledních 6 hodin je rostoucí alespoň na polovině stanic dané oblasti a na základě meteorologické předpovědi se předpokládá, že tato situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin.

Vyhlašování signálů:

- Signál upozornění při překročení zvláštních imisních limitů pro oxid siřičitý nebo oxid dusičitý se vyhlašuje v případě, že byl předpovězen vznik smogové situace nebo byly zjištěny nepříznivé rozptylové podmínky, bylo předpovězeno jejich další trvání a došlo k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu siřičitého 250 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách nebo k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu dusičitého 200 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, tedy došlo k překročení zvláštního imisního limitu na území hlavního města Prahy alespoň na 1 stanici, přičemž trend hodinových koncentrací těch znečišťujících látek, pro něž byl překročen zvláštní imisní limit, je za posledních 6 hodin rostoucí alespoň na polovině stanic. Současně se předpokládá, že tato imisní situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin.

b) 	Signál regulace při překročení zvláštních imisních limitů pro oxid siřičitý nebo oxid dusičitý se vyhlašuje v případě, že byly zjištěny nepříznivé rozptylové podmínky, bylo předpovězeno jejich další trvání a došlo k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu siřičitého 500 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách nebo k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu dusičitého 400 μg. m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, tedy došlo k překročení zvláštního imisního limitu v oblasti alespoň na 1 stanici, přičemž trend hodinových koncentrací těch znečišťujících látek, pro něž byl překročen zvláštní imisní limit, je za posledních 6 hodin rostoucí alespoň na polovině stanic. Současně se předpokládá, že tato imisní situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin.

c) 	Signál upozornění nebo signál regulace se odvolá v případě, že platí následující podmínky:

1.  na žádné měřicí stanici v oblasti není překročen příslušný zvláštní imisní limit, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin, a není na základě meteorologické předpovědi očekáváno zhoršení rozptylových podmínek nebo obnovení meteorologických podmínek podmiňujících vysoké koncentrace v průběhu 48 hodin následujících po poklesu koncentrací pod hodnoty zvláštních imisních limitů,

2.  časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že rozptylové podmínky nelze označit jako nepříznivé a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin nepříznivé rozptylové podmínky nebo meteorologické podmínky podmiňující vysoké koncentrace opět nastanou.

V Praze 22.2.2005

Za správnost: Eva Kubátová /236 002 061

| ### Jiří Wolf | ### Oddělení Public Relations OPR MHMP |
| --- | --- |
| Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy |  |
| Tel.: 737 208 979, 236 002 348 | Tel.: 236 002 355, 236 002 972 |
| Fax: 236 007 092 | Fax: 236 007 093 |
| E-mail: jiri.wolf@cityofprague.cz | E-mail: tisk@cityofprague.cz |
| Magistrát hl. města Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 |  |