Odvlhčovač   WDH 201 , WDH 401

Vstup vzduchu: zepředu

Výstup vzduchu: nahoře

Ventilátor: radiální , dvoustupňový

Lapač kondenzátu: plast

Odvod kondenzátu: zásobník kondenzátu, hlídání hladiny, s kontrolkou resp. přímý odtok

Výparník: měděná rourka s aluminiovými lamelami

Kondenzátor:  měděná rourka s aluminiovými lamelami

Vzduchový filtr: aktivní uhlí

Hygrostat: zabudovaný

Instalace:  pojízdný, uchycení po stranách

Použití: domy, byty, sklady, kanceláře, prostory do cca 200 m³ (WDH 201), resp. do cca 400 m³ (WDH 401)

Technická data

|  | WDH 201 | WDH 401 |
| --- | --- | --- |
| Chladivo | R 134 A | R 134 A |
| Teplotní rozsah | + 5 °C až + 35 °C | + 5 °C až + 35 °C |
| Odvlhčovací výkon |  |  |
| při +30 °C / 80 % rF | 12 L / den | 20 L / den |
| při + 20 °C / 80 % rF | 8,5 L / den | 12 L / den |
| při + 20 °C / 60 % rF | 5,0 L / den | 7,5 L / den |
| Průtok vzduchu | 140 m³ / hod | 240 m³ / hod |
| Příkon | 175 W při 20°C / 60% rF | 380 W při 20°C / 60% rF |
| Napájení | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Rozměry | 240x495x250 | 300x586x300 |
| Hmotnost | 13 kg | 19,5 kg |
| Cena (bez DPH) | 10.600,- Kč | 14.700,- Kč |

MANEKO s.r.o., Na pískách 71, 160 00 Praha 6,  tel.:+420 2/ 3333 5638-9, 3333 6579, 3333 6645,

fax:+420 2/ 3333 2656, maneko@maneko.cz