Návrh na umístění cyklotrasy A1 na pozemcích č. parc. 1028/1, 699, 700, 711, 701, 710/1,

710/4, 1041, 1041/1, 1027/1, k.ú. Malá Strana, Klárov, Praha 1.

Nový úsek cyklotrasy A1 vede podél nábřežní zdi pod Mánesův most, kde bude opravena nábřežní zeď z kyklopského zdiva a vybudována nová opěrná zeď v požadovaném spádu s bezpečnostním prvkem (litinové zábradlí v = 1,3 m), zakončené betonovou římsou (alternativně kámen). Dále trasa povede pod Mánesovým mostem a zhruba na úrovni stávajícího přirozeného břehu Vltavy, v šířce 3 m stoupá na úroveň cest v parku před malostranskou zbrojnicí a dále podél stávající vyhlídkové cesty na břehu Vltavy ke sjezdu do ulice Cihelné.